양산 부품 승인 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-213 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 고객의 요구에 따라 신규 개발되거나 설계 및 공정이 변경된 부품(제품)에 대하여, 양산 전에 고객으로부터 제조 타당성과 품질을 승인받는 절차에 대해 적용한다. 본 절차는 ISO 9001:2015 및 IATF 16949:2016 규격을 기반으로 하며, 당사가 제품 설계 책임이 없는 경우(Build to Print)에도 공정 설계 및 제품 적합성을 입증하기 위해 본 절차를 준수한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 고객 양산 승인(PPAP)에 필요한 자원을 승인하고, 고객 제출 전 최종 품질 수준을 보증할 책임이 있다.

2) 양산 승인 실패 시 대책 수립 및 재제출에 관한 의사결정 권한을 가진다.

2.2 품질부서장 (주관부서)

1) PPAP 제출 계획을 수립하고, 고객이 요구하는 제출 레벨(Level 1~5)에 따른 문서를 취합, 검토할 책임이 있다.

2) [IATF 16949] 고객 포털 시스템 등록 또는 서면 제출 등 고객이 지정한 방식으로 승인 절차를 주관한다.

3) 마스터 샘플(Master Sample) 및 한도 견본을 보관하고 관리할 책임이 있다.

2.3 개발/생산부서장

1) 공정 흐름도, 공정 FMEA, 관리계획서 등 공정 설계 기록을 작성한다.

2) 초도 양산(Run at Rate)을 통해 제조 공정의 생산 능력을 입증하고 시료를 제작한다.

3. 용어의 정의

3.1 기본 용어

본 절차에 적용된 용어의 정의는 경영매뉴얼과 기반 규격(ISO 9000, IATF 16949) 및 AIAG PPAP 매뉴얼에 따른다.

3.2 양산 승인 관련 용어

1) PPAP(Production Part Approval Process): 고객의 설계 기록 및 사양 요구사항을 제조 공정이 일관되게 충족할 수 있음을 증명하는 절차.

2) PSW(Part Submission Warrant): 부품 제출 보증서. PPAP 패키지의 요약본이자 최종 승인 요청서.

3) [IATF 16949] 유효 생산(Significant Production Run): 양산 승인을 위한 샘플은 양산용 공구, 게이지, 공정, 재료 및 작업자를 사용하여 1시간에서 8시간 동안 연속적으로 생산(최소 300개)된 부품이어야 한다.

4. (Plan) PPAP 계획 및 준비

4.1 PPAP 제출 사유의 식별

1) 품질부서장은 다음의 경우 고객에게 통보하고 PPAP 제출 필요성을 확인해야 한다.

신규 부품 또는 제품일 경우

이전에 제출된 부품의 불일치 수정을 한 경우

설계 기록, 사양 또는 재료가 변경된 경우

2) [IATF 16949] 공정 방법, 공법, 금형, 설비의 변경 또는 설비의 이동, 장기간(12개월 이상) 생산 중단 후 재개 시

4.2 제출 계획 수립

1) 고객의 PPAP 제출 요구사항(제출 레벨, 일정, 수량, 특정 양식 사용 여부 등)을 파악한다.

2) [IATF 16949] 고객이 별도의 레벨을 지정하지 않은 경우, 기본적으로 Level 3 (제품 샘플과 완전한 지원 데이터를 제출)를 적용한다.

3) 개발 및 생산부서와 협의하여 유효 생산(Significant Production Run) 일정을 계획한다.

5. (Do) PPAP 항목 작성 및 실행

5.1 설계 기록 및 변경 문서

1) 설계 책임이 있는 경우: 당사가 작성한 도면 및 사양서를 준비한다.

2) 설계 책임이 없는 경우: 고객이 제공한 도면 및 사양서가 최신본(Engineering Level)인지 확인하고 준비한다.

3) 아직 도면에 반영되지 않은 설계 변경 사항이 있는 경우, 승인된 엔지니어링 변경 문서(ECO/EO)를 포함한다.

5.2 DFMEA (설계 고장모드 및 영향 분석)

1) 설계 책임이 있는 경우: 당사가 수행한 DFMEA를 첨부한다.

2) 설계 책임이 없는 경우: 고객에게 DFMEA 열람을 요청하거나, 고객의 특별 특성 목록을 통해 리스크를 파악하여 PFMEA에 반영함을 입증한다.

5.3 공정 설계 및 개발 출력 (Build to Print 조직 포함)

1) 공정 흐름도: 입고부터 출하까지의 제조 공정 순서를 도식화한다.

2) PFMEA: 공정에서 발생할 수 있는 고장 모드를 분석하고 개선 대책을 수립한다.

3) 관리계획서(Control Plan): 모든 공정 단계의 관리 방법(설비, 지그, 검사 항목 등)을 정의한다.

5.4 측정 시스템 분석 (MSA)

1) [IATF 16949] 관리계획서에 명시된 새로운 측정 시스템에 대해 Gage R&R 등 측정 시스템 분석을 실시한다.

5.5 치수, 재료 및 성능 시험 결과

1) 치수 성적서: 설계 기록의 모든 치수(Note 포함)를 측정하고 결과를 기록한다.

2) 재료/성능 시험: 설계 사양에서 요구하는 모든 화학적, 물리적, 성능 시험을 수행하고 성적서를 작성한다.

3) [IATF 16949] 외부 기관 시험 시, 해당 기관은 ISO/IEC 17025 인정 등 자격이 있어야 한다.

5.6 외관 승인 보고서 (AAR)

1) 부품이 외관 특성(색상, 무늬, 광택 등)을 가진 경우, 별도의 외관 승인 보고서를 작성한다.

5.7 마스터 샘플 (Master Sample)

1) 치수 및 검사 검증 완료된 제품 중 하나를 마스터 샘플로 선정하고, 고객 승인 일자 등을 표시하여 보관한다.

5.8 검사 보조구(Checking Aids)

1) 제품 검사에 전용 검사구(Check fixture) 등이 사용되는 경우, 해당 보조구의 리스트와 검증 기록을 제출한다.

5.9 고객 지정 요구사항 (CSR)

1) 해당 고객이 별도로 요구하는 양식이나 데이터(예: IMDS 등록, 포장 사양서 등)가 있는 경우 이를 포함한다.

6. (Check) 제출 및 승인 획득

6.1 초도품 검사 및 공정 능력 평가

1) 초도품 검사 보고서(ISIR): 생산된 샘플에 대해 전수 검사 수준의 정밀 검사를 수행하고 보고서를 작성한다.

2) [IATF 16949] 초기 공정 능력(Ppk): 고객이 지정한 특별 특성 또는 주요 특성에 대해 초기 공정 능력 조사(Ppk > 1.67 등 고객 기준)를 실시하고 만족 여부를 확인한다.

6.2 부품 제출 보증서 (PSW) 작성 및 제출

1) 모든 PPAP 항목의 작성이 완료되면 PSW를 작성한다. PSW에는 부품 중량, 엔지니어링 변경 레벨, 검사 결과 요약 등을 기재한다.

2) 대표이사(또는 위임받은 책임자)의 서명 후 고객에게 제출 패키지를 발송한다.

6.3 고객 승인 상태 확인

1) 완전 승인(Approved): 모든 요건이 충족됨. 양산 출하 가능.

2) 임시 승인(Interim Approval): 제한된 기간 또는 수량에 한해 출하 허용. (조치 계획 수립 필요)

3) 반려(Rejected): 출하 불가. 수정된 제품 및 서류로 다시 제출해야 함.

7. (Act) 기록 보존 및 변경 관리

7.1 마스터 샘플 및 기록 보관

1) [IATF 16949] PPAP 승인 기록, 마스터 샘플, 관련 데이터는 부품의 양산 중단(Active 상태 종료) 후 + 1년까지 보관해야 한다.

2) 마스터 샘플은 변형이나 손상이 없도록 적절한 환경에서 보관해야 한다.

7.2 승인 후 관리

1) 승인된 공정 조건, 관리계획서, 검사 기준은 임의로 변경할 수 없다.

2) 변경이 필요한 경우 ‘{{DOC_PREFIX}}-QM-215 변경관리 절차서’에 따라 사전 검토 후 고객에게 통보하고, 필요 시 PPAP를 재승인 받아야 한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 부품제출보증서 (PSW) | 단종 후 1년 | 품질부서 |
| - | 초도품검사성적서 (ISIR) | 단종 후 1년 | 품질부서 |
| - | 공정능력분석 보고서 (Cp, Cpk/Pp, Ppk) | 단종 후 1년 | 품질부서 |
| - | 측정시스템분석 (MSA) 보고서 | 단종 후 1년 | 품질부서 |
| - | 외관승인보고서 (AAR) | 단종 후 1년 | 품질부서 |
| - | 마스터 샘플(Master Sample) | 단종 후 1년 | 품질부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-213 양산 부품 승인 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |