식별 및 추적성 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-214 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 원부자재의 입고부터 생산, 제조, 보관 및 완제품의 인도까지의 전 과정에서 제품 및 자재를 식별하고, 이력을 추적(Traceability)하는 방법에 대하여 적용한다. 이 절차는 ISO 9001 및 IATF 16949 요구사항을 기반으로 한다.

2. 책임과 권한

2.1 공장장 (생산부서장)

1) 제품의 식별 및 추적성 관리 프로세스를 총괄한다.

2) 추적성 상실 또는 혼입 사고 발생 시 비상 조치를 지휘한다.

2.2 품질부서장

1) [IATF 16949] 내부, 고객 및 법적/규제적 추적성 요구사항을 분석하고 계획을 수립한다.

2) 추적성 시스템의 유효성을 주기적으로 검증(Mock Recall 등)할 책임이 있다.

3) 검사 및 시험 상태(합격/불합격/대기 등)에 대한 식별 기준을 수립한다.

2.3 생산/자재담당

1) 자재 입고 시부터 완제품 출하 시까지 규정된 식별표(Label, Tag)를 부착하고 유지 관리한다.

2) 생산 기록(LOT 추적표, 작업일보 등)에 투입된 자재와 생산된 제품의 LOT No.를 정확히 기록하여 이력을 유지한다.

3. 용어의 정의

3.1 식별 (Identification)

제품이나 자재의 명칭, 등급, 상태(검사 여부 등)를 구별하기 위해 이름표, 라벨, 색상, 장소 구분 등을 표시하는 것.

3.2 추적성 (Traceability)

1) 기록된 식별 정보를 통하여 제품의 이력, 적용 또는 위치를 추적할 수 있는 능력.

2) 순방향 추적(Forward): 원자재 LOT → 완제품 LOT → 납품처

3) 역방향 추적(Backward): 납품된 제품(불량) → 제조 이력 → 원자재 LOT

4. (Plan) 식별 및 추적성 계획

4.1 추적성 요구사항 분석

1) [IATF 16949] 품질부서장은 제품 개발 단계(APQP)에서 다음 사항을 고려하여 추적성 계획을 수립해야 한다.

- 내부 추적성 요구사항 (공정 관리 목적)

- 고객의 요구사항 (LOT 관리, 바코드/QR 시스템, 개별 부품 식별 등)

- 법적 및 규제적 요구사항 (안전 부품, 환경 규제 물질 등)

2) 분석 결과에 따라 추적성 범위, 기록 보존 기간, 응답 시간을 결정한다.

4.2 식별 방법 및 LOT No. 부여 기준

1) 모든 자재와 제품은 고유한 식별 번호(Item No. 및 LOT No.)를 가져야 한다.

2) 세부적인 LOT No. 부여 규칙은 '[첨부 1] LOT No. 부여 기준'에 따른다.

3) 식별표에는 품명, 품번, 수량, LOT No., 제조일자, 공급처(입고 시) 등이 포함되어야 한다.

4.3 검사 및 시험 상태의 식별

1) 제품이 적합한지 부적합한지 상태를 명확히 식별해야 한다.

2) 식별 방법:

- 검사 대기: '검사 대기' 라벨 또는 지정된 대기 구역 적재.

- 합격: '합격' 라벨, 녹색 태그, 또는 합격품 적재 구역(정위치).

- 불합격: '불합격' 라벨(적색), 부적합품 격리 구역 보관.

5. (Do) 프로세스 단계별 식별 및 관리

5.1 입고 단계 (수입검사)

1) 자재담당은 원부자재 입고 시 현품표(납품표)와 실물을 대조한다.

2) 수입검사 합격품에 대해 당사 내부 관리용 LOT No.를 부여하고(필요시) 식별표를 부착하여 정위치에 보관한다.

3) 선입선출(FIFO)이 가능하도록 적재하고 식별한다.

5.2 제조 공정 단계

1) 작업자는 작업 시작 전 자재의 식별표와 작업지시서를 대조하여 오투입을 방지한다.

2) 공정 이동: 공정 간 이동 시 '공정 이동 전표(Route Sheet)' 또는 전산 시스템(MES/POP)을 통해 LOT 정보를 승계한다.

3) 재공품 식별: 공정 중에 있는 제품은 설비, 용기, 또는 제품 자체에 식별표를 부착하여 현재 어떤 공정이 완료되었는지 알 수 있어야 한다.

4) [IATF 16949] 안전/법규 관련 부품은 공정 중 주요 관리 항목(Key Process Parameters)의 데이터와 제품 LOT가 연계되도록 관리한다.

5.3 완제품 및 출하 단계

1) 최종 검사가 완료된 제품은 포장 사양에 따라 포장하고, 완제품 식별표(고객 요구 라벨 등)를 부착한다.

2) 출하 시 납품처, 출하일자, 수량, 제품 LOT No.가 기재된 거래명세서 또는 출하 검사 성적서를 발행하고 기록을 유지한다.

5.4 변경점 및 예외 상황 관리

1) 4M 변경(설계, 자재, 공정 등)이 발생한 경우, 변경 적용 시점(Breakpoint)의 첫 LOT를 명확히 식별하고 기록한다.

2) 재작업(Rework) 또는 수리(Repair)된 제품은 일반 제품과 구별되도록 별도의 식별 표시를 하고 검사 이력을 남겨야 한다.

6. (Check) 추적성 유지 및 검증

6.1 기록 관리 및 데이터 연동

1) 모든 제조 및 품질 기록(자주검사, 공정조건 등)은 LOT No.를 기준으로 검색 가능해야 한다.

2) [IATF 16949] 안전 및 법규 관련 부품의 기록은 제품 수명 주기 및 규제 요구사항을 고려하여 보존해야 한다. (일반적으로 최소 15년)

6.2 추적성 시뮬레이션 (Mock Recall)

1) 품질부서장은 연 1회 이상(또는 고객 요구 시) 추적성 시스템의 유효성을 검증하기 위한 모의 회수 훈련을 실시한다.

2) 검증 항목:

- 원자재 LOT 추적 시간 (Backward)

- 완제품 출하처 파악 시간 (Forward)

- [IATF 16949] 고객 또는 규제 기관이 요구하는 응답 시간 내에 정보 제공 가능 여부.

3) 검증 결과 미흡한 사항은 시정조치를 한다.

7. (Act) 부적합 발생 시 식별 및 조치

7.1 범위 한정 (Start/Stop Point)

1) [IATF 16949] 고객 또는 내부에서 품질/안전 부적합이 발생한 경우, 식별된 LOT 정보를 바탕으로 부적합이 의심되는 제품의 명확한 ‘개시점(Start point)과 종료점(Stop point)’을 식별해야 한다.

2) 식별된 범위 내의 모든 제품은 격리 조치되어야 한다.

7.2 식별표 탈락 시 조치

1) 식별표가 없거나 내용을 알아볼 수 없는 자재/제품은 즉시 '부적합(불명확)'으로 간주하여 격리한다.

2) 추적성을 입증할 객관적 증거가 확인되기 전까지는 사용할 수 없으며, 확인 불가 시 폐기한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 관리대장 (수불부) | 3년 (안전부품 별도) | 자재/생산부서 |
|  | 공정 이동 전표 (Run Sheet) | 3년 | 생산부서 |
|  | 작업일보 (LOT 추적 기록) | 3년 | 생산부서 |
|  | 추적성 시뮬레이션 보고서 | 3년 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-241-02 | 출하 검사 성적서 | 3년 (안전부품 별도) | 품질부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-214 식별 및 추적성 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

[첨부 1] LOT No. 부여 기준 (예시)

1. 원자재 LOT No. (내부 부여 시)

구성: R (Raw material) + YYMMDD (입고일) + XXX (업체코드 또는 일련번호)

예: R240501-A01

2. 완제품 LOT No.

구성: Line Code + YYMMDD (생산일) + Shift (주/야) + Serial No. (필요 시)

예: A-240501-D-01 (A라인, 24년 5월 1일, 주간, 1차 생산분)

3. 추적성 관리 등급 (필요 시 운영)

Grade A (안전/법규 부품): 개별 제품별 Serial No. 관리 (단품 추적)

Grade B (기능 중요 부품): 제조 시간 단위 또는 소단위 LOT 관리

Grade C (일반 부품): 일 단위 LOT 관리