생산관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-231 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 고객의 주문 접수 후 생산 계획 수립, 공정 준비, 양산, 자주 검사 및 포장 인계까지의 제조 공정 전반에 대한 관리 절차에 적용한다. 본 절차서는 ISO 9001:2015 및 IATF 16949:2016 규격을 기반으로 한다.

2. 책임과 권한

2.1 생산부서장

1) 고객 납기 준수를 위한 생산 계획 수립 및 생산 자원(인원, 설비, 자재) 운영의 책임과 권한이 있다.

2) 제조 공정이 관리계획서(Control Plan) 및 작업표준에 따라 운영됨을 보장할 책임과 권한이 있다.

3) 작업 셋업 검증(Job Set-up Verification) 및 초/중/종물 관리를 승인할 권한이 있다.

4) 공정 이상 발생 시 작업을 중단하고 시정조치를 요구할 권한이 있다.

2.2 품질부서장

1) 공정 중 검사(순회 검사 등)를 수행하고 부적합 발생 시 조치를 요구할 권한이 있다.

2) 작업 표준 및 한도 견본을 승인하고 배포할 책임과 권한이 있다.

2.3 작업자

1) 정해진 작업 표준과 관리 계획에 따라 작업을 수행할 책임이 있다.

2) 공정 이상이나 불량 발생 시 즉시 보고하고, 필요 시 작업을 중단할 권한(Stop Call)이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 관리계획서 (Control Plan)

제품 생산의 각 공정 단계별로 관리해야 할 특성(제품/공정), 관리 방법, 샘플링 주기, 이상 발생 시 조치 계획 등을 기술한 문서.

3.2 작업 셋업 (Job Set-up)

생산 품목 변경, 금형 교체, 설비 수리, 작업 시작 전 초도품 생산을 위해 공정 조건을 준비하는 활동.

3.3 표준 작업 (Standardized Work)

작업자가 안전하고 효율적으로 작업할 수 있도록 작업 순서, 시간(Tact time), 동선, 재고 등을 표준화한 것.

4. (Plan) 생산 계획 및 준비

4.1 생산 능력 분석 및 계획 수립

1) 생산부서장은 고객 주문 정보(납기, 수량)와 현재의 생산 능력(Capa), 설비 가동률, 재고 현황을 분석하여 생산 계획을 수립한다.

2) [IATF 16949] 생산 계획은 고객의 주문을 적시에 충족시키는 것(Just-In-Time)을 목표로 하며, 생산 공정의 재공품(WIP)을 최소화하도록 수립한다.

3) 생산 정보 시스템(ERP/MES) 또는 생산 지시서를 통해 계획을 현장에 배포한다.

4.2 공정 준비 (4M 준비)

1) 작업자는 작업 시작 전 4M(작업자, 설비/치공구, 자재, 작업표준) 준비 상태를 점검한다.

2) 작업 표준: 해당 공정에는 최신의 작업표준서, 관리계획서, 한도견본이 작업자가 볼 수 있는 위치에 게시되어야 한다.

3) 설비/치공구: 설비의 일상 점검을 실시하고, 금형 및 치공구의 상태를 확인한다.

5. (Do) 생산 실행 및 공정 관리

5.1 작업 셋업 검증 (Job Set-up Verification)

1) [IATF 16949] 생산부서장은 작업 준비(모델 변경, 금형 교체 등) 후 최초 생산된 제품(초물)은 반드시 품질 검증을 수행하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-01) 작업 셋업 검증 기록’을 작성해야 한다.

2) 라스트 오프 파트(Last-off part) 비교: 가능한 경우, 직전 생산 운전의 마지막 합격품(Last-off part)과 금번 셋업의 초물을 비교하여 품질 수준의 변동이 없는지 확인한다.

3) 셋업 검증 기록은 생산부서에서 작성하여 품질부서의 검증이 완료(승인)되기 전까지 본 생산을 진행할 수 없다. (품질부서의 승인 이후 변경 Set-Up을 적용하여 생산할 수 있다.)

5.2 표준 작업 준수

1) 모든 작업자는 승인된 작업표준서와 관리계획서에 따라 작업을 수행해야 한다.

2) [IATF 16949] 작업자의 안전을 확보하고 품질 산포를 줄이기 위해 표준 작업 절차를 준수해야 하며, 관리자는 이를 주기적으로 확인(Process Audit)한다.

5.3 초, 중, 종품 관리 (자주 검사)

1) 초물(First-piece): 작업 시작 또는 변경 시 최초 생산품을 검사하여 공정 세팅의 적합성을 확인한다.

2) 중물(Middle-piece): 생산 중 정해진 주기(예: 2시간, 오전/오후)마다 샘플을 채취하여 공정이 안정 상태인지 확인한다.

3) 종물(Last-piece): 작업 종료 시 마지막 제품을 검사하고, 다음 생산을 위한 기준(Last-off part)으로 보관하거나 설비/금형의 이상 유무를 판정하는 기준으로 삼는다.

4) 검사 결과는 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-02) 자주검사 체크리스트(초/중/종)’에 기록하거나 전산 시스템(MES)에 기록한다.

5) 초, 중, 종품 점사에서 부적합이 발생한 경우 봉쇄조치를 시행하고 품질부서에 통보한다. 단 생산부서에서 간단히 조치할 수 있는 경우는 예외로 한다.

5.4 실수 방지(Error-proofing) 장치 확인

1) 생산부서장은 공정에 설치된 실수 방지 장치(Poka-yoke), 센서, 알람 등은 작업 시작 전 정상 작동 여부를 확인하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-03) 실수 방지 장치 점검표’에 내역을 기록해야 한다.

2) 확인 결과(Master Sample 등을 이용한 Test)를 기록하고, 고장 시 즉시 관리자에게 보고하여 수리 또는 대체 방법을 강구한다.

5.5 식별 및 추적성

1) 공정 내 모든 제품(원자재, 재공품, 완제품)은 식별표(공정 이동표 등)가 부착되어 있어야 한다.

2) 부적합품 발생 시 즉시 식별(적색 태그/박스)하고 격리하여 양품과 혼입되지 않도록 한다.

6. (Check) 공정 모니터링 및 성과 분석

6.1 생산 실적 집계

1) 생산부서장은 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-04) 생산일보’에 일일 생산 실적, 불량 수량, 비가동 시간 등을 집계하여 기록하고 주기적으로 보고한다.

2) 계획 대비 실적 차이가 큰 경우 원인을 분석한다.

6.2 공정 능력 관리

1) 관리계획서에서 지정한 특별 특성(Special Characteristics) 또는 중요 공정 변수에 대해서는 통계적 공정 관리(SPC)를 실시한다.

2) 공정 능력 지수(Cpk/Ppk)가 목표에 미달할 경우 원인을 분석하고 시정조치(100% 전수 검사 전환 등)를 취한다.

7. (Act) 변경 관리 및 개선 - 임시 공정 변경 (Alternate Process Control)

7.1 대상 식별 및 리스크 분석)

1) 설비 고장, 금형 파손, 유틸리티 중단 등으로 인해 표준 공정을 수행할 수 없어 임시 공정(대체 공정, 우회 공정, 수작업 검사 등)을 적용해야 하는 경우, 사전에 이에 대한 리스크 분석을 실시해야 한다.

2) [IATF 16949] 가능한 경우, 임시 공정 변경 사항은 공정 FMEA에 사전에 포함되어야 하며, 관리계획서에 대체 방법이 명시되어 있어야 한다.

3) 사전에 정의되지 않은 긴급한 임시 변경의 경우, 실행 전 별도의 리스크 평가를 수행하고 문서화해야 한다.

7.2 타당성 검토 및 승인

1) 식별된 임시 공정(대체 방법)이 제품 품질 요구사항을 충족시킬 수 있는지 검증(타당성 확인)해야 한다. (예: 수동 검사 시 검출력 테스트 수행)

2) 임시 변경 적용 전 품질책임자 및 생산부서장의 내부 승인을 득해야 하며, 고객이 요구하는 경우 실행 전 고객 승인을 받아야 한다.

7.3 게시. 교육, 관리 및 검증

1) 임시 공정이 적용되는 기간 동안 작업자가 준수해야 할 '임시 작업 표준' 또는 '대체 작업 지침'을 현장에 게시하고, 작업자에게 교육해야 한다.

2) 임시 공정 운영 중에는 표준 공정보다 강화된 관리(검사 주기 단축, 샘플링 수 확대, 100% 전수 검사 등)를 적용하여 리스크를 최소화한다.

3) 임시 공정은 매 교대조 시작 시 또는 설비 재가동 시 실수방지(Error-proofing) 장치 또는 대체 검사 방법의 유효성을 재확인한다.

7.4표준 공정 복귀 및 추적성:

1) 표준 공정으로 복귀 시, 해당 기간 동안 임시 공정으로 생산된 제품에 대해 추적성을 확보(식별표에 별도 표기, LOT 관리)해야 한다.

2) 표준 공정 복귀 후, 정상적으로 가동됨을 검증(초물 검사 등)하고 승인된 후 양산을 재개한다.

7.5 교대 조 인계인수

1) 교대 근무 시 작업자는 다음 근무자에게 설비 상태, 품질 이슈, 작업 진행 현황, 불량 발생 내역 등을 명확히 인계인수해야 한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-01 | 작업 셋업 검증 기록 | 3년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-02 | 자주검사 체크리스트(초/중/종) | 1년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-03 | 실수 방지 장치 점검표 | 1년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-04 | 생산일보(실적보고서)*** | 3년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-223-04 | 일일 설비 점검표 | 1년 | 생산부서 |

*** 생산일보: 이 문서를 사용하는 기업별로 양식을 정하고 양식 번호를 {{DOC_PREFIX}}-QM-231-04로 부여

[{{DOC_PREFIX}}-QM-231 생산관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |