검사 및 시험 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-241 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 원부자재 입고부터 공정, 완제품 출하에 이르는 모든 단계에서의 검사 및 시험 업무에 적용한다. 또한, 제품의 신뢰성 검증 및 정기적인 정밀검사를 포함한다.

2. 책임과 권한

2.1 품질부서장

1) 검사 기준(검사표준서, 한도견본)을 수립하고 승인한다.

2) 검사원의 자격(적격성)을 부여하고 관리한다.

3) [IATF 16949] 검사/시험 설비 및 내부 시험실의 운영 능력을 확보할 책임이 있다.

4) 부적합품 발생 시 출하를 중지시키고, 공정 개선(시정조치)을 요구할 권한을 가진다.

2.2 검사원 (수입/공정/출하/시험)

1) 승인된 검사 기준 및 관리계획서에 따라 검사를 수행하고 판정한다.

2) 부적합품 발견 시 즉시 식별 및 격리 조치를 취한다.

3) [IATF 16949] 외관 검사원은 주기적으로 시력 검사 및 한도견본 식별 능력을 검증받아야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 검사 (Inspection)

제품이 규정된 요구사항(치수, 외관, 기능 등)을 충족하는지 확인하기 위해 측정, 시험, 계측하는 활동.

3.2 정밀 검사 (Layout Inspection)

[IATF 16949] 제품 설계 기록(도면)에 명시된 모든 치수, 기능, 재질 특성을 전수 측정하여 적합성을 확인하는 주기적 검사.

3.3 부적합품 vs 부적합 (구분 정의)

1) 부적합품 (Product): 제품의 품질 특성이 규격에 미달하는 물리적 실체. → 부적합품 관리 절차 적용

2) 부적합 (System): 부적합품을 발생시킨 근본 원인이 시스템, 절차, 표준의 미준수나 결함에 기인한 상태. → 시정조치 절차 적용

4. (Plan) 검사 기준 및 계획

4.1 검사 표준 수립

1) 품질부서장은 고객 요구사항, 도면, 관리계획서(Control Plan)를 기반으로 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-241-01) 검사 표준서’를 작성한다.

2) 검사 표준에는 검사 항목, 규격, 측정 방법, 샘플링 크기, 합격 기준, 사용할 계측기 등을 명시한다.

3) [IATF 16949] 계수형 데이터(OK/NG) 샘플링 검사의 경우, 합격 판정 기준은 무결점(Zero Defects, C=0)이어야 한다.

4.2 검사 자원 관리 (시험실 요건)

1) [IATF 16949] 사내 내부 시험실은 검사 능력을 수행할 수 있는 범위(Scope)를 정의한 '시험실 업무 범위서'를 보유해야 한다.

2) 외부 시험 기관을 이용할 경우, 해당 기관은 ISO/IEC 17025 인정 기관이거나 고객이 승인한 기관이어야 한다.

5. (Do) 단계별 검사 및 시험

5.1 수입 검사 (Incoming Inspection)

1) 검사원은 발주 사양 및 검사 표준에 따라 원부자재 검사를 실시한다.

2) 공급자의 성적서(COA) 데이터를 검증하고, 필요 시 실물 검사를 병행한다.

3) [IATF 16949] 공급자의 품질 성과에 따라 검사 주기나 시료 수를 조정(Skip Lot 등)할 수 있다.

5.2 공정 검사 (In-process Inspection)

1) 자주 검사 (생산부서): 작업자는 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231) 생산관리 절차’에 따라 초/중/종물 검사를 실시하고 기록한다.

2) 순회 검사 (품질부서): 검사원은 정해진 주기로 공정을 순회하며 작업 표준 준수 여부와 제품 품질을 확인한다.

3) 공정 이상 시: 공정 검사 중 연속 불량이나 특이 사항 발견 시 작업을 중단시키고, '부적합(System)' 여부를 확인한다. 부적합이 발생한 경우 시정조치를 요구할 수 있다.

5.3 완제품 및 출하 검사 (Final/Dispatch Inspection)

1) 포장이 완료된 제품에 대해 출하 전 최종 검사(Dock Audit)를 실시한다.

2) 전수 검사: 포장 라벨, 수량, 이종품 혼입 여부 등은 전수 확인 원칙으로 한다.

3) 출하 승인: 모든 요구된 검사(수입/공정/최종)가 완료되고 적합함이 확인되기 전에는 제품을 출하할 수 없다.

5.4 정밀 검사 (Layout Inspection) 및 기능 시험

1) [IATF 16949] 품질부서장은 관리계획서에 명시된 주기에 따라(통상 연 1회) 생산 중인 모든 제품에 대해 전 치수 및 기능 검사를 실시한다.

2) 정밀 검사 결과는 고객이 요구하는 경우 제출해야 한다.

5.5 외관 검사 (Appearance Inspection)

1) [IATF 16949] 외관 지정 품목의 경우, 적절한 조명(조도) 환경과 표준 한도 견본(Master Sample)이 갖춰진 곳에서 검사를 수행해야 한다.

2) 한도 견본은 고객 승인을 득한 것을 사용하며, 변질되지 않도록 관리한다.

6. (Check) 신뢰성 시험 및 모니터링

6.1 신뢰성 시험

1) 제품 수명 주기 동안 성능을 유지하는지 확인하기 위해 주기적(연간 계획)으로 신뢰성 시험(내구, 내열, 내식성 등)을 실시한다.

2) 시험 결과는 기술 표준 및 고객 요구사항을 만족해야 한다.

6.2 기타 경영시스템 모니터링 (통합 관점)

검사 과정에서 제품 품질 외에 다음 사항을 함께 모니터링한다.

- [ISO 14001] 제품 청정도, 유해물질(SOC 4대 물질 등) 함유 여부 검사.
(SOC : Substances of Concern) - 납 (Lead, Pb), 수은 (Mercury, Hg), 카드뮴 (Cadmium, Cd), 6가 크롬 (Hexavalent Chromium, Cr6+)

- [ISO 50001] 제품의 에너지 효율 등급 또는 소비 전력 측정 (해당 시).

- [ISO 45001] 중량물 취급 또는 검사 장비의 안전 장치 작동 여부.

7. (Act) 부적합품 처리 및 시정조치

7.1 부적합품의 처리 (Physical Product)

1) 검사 중 불합격된 제품은 즉시 식별(적색 태그 등)하고 격리 장소로 이동시킨다.

2) 상세 절차는’ ({{DOC_PREFIX}}-QM-243) 부적합품 관리 절차서’에 따른다.

7.2 시정조치 (Systemic Issue)

1) 부적합품의 발생 원인이 우발적 실수가 아닌, 프로세스, 표준, 설비, 자재의 근본적 문제로 판단될 경우 '부적합(System Non-conformity)'으로 관리한다.

2) 품질부서장은 해당 부서에 시정조치 요구서(CAR)를 발행하고, 재발 방지 대책을 수립하게 한다.

3) 상세 절차는 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-401) 시정 및 예방조치 절차서’에 따른다.

7.3 검사 데이터의 집계 및 보고

1) 품질부서장은 검사 결과를 집계하여 품질 성과 지표(PPM, 불량률 등)를 산출하고, 경영방침 및 목표를 기준으로 달성 여부를 관리한다.

2) 산출된 데이터는 '경영방침 관리' 및 '경영검토' 프로세스의 입력 자료로 제공한다. (※ 목표의 수립 및 달성 전략은 경영방침 관리 절차에서 다룬다.)

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-241-01 | 검사 표준서 | 영구 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-241-02 | 검사 성적서 (수입/공정/출하) | 3년 | 품질부서 |
|  | 정밀 검사(Layout) 성적서 | 3년 | 품질부서 |
|  | 신뢰성 시험 보고서 | 5년 | 품질부서 |
|  | 한도 견본 관리대장 | 영구 | 품질부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-241 검사 및 시험 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |