시험실 운영관리 지침서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-242-W02 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 목적 (Purpose)

본 지침은 당사 내부 시험실의 기술적 능력(Capability)을 확보하고, 수행하는 검사, 시험 및 교정 결과의 신뢰성을 보장하기 위함이다. 또한 IATF 16949 및 ISO/IEC 17025 요구사항에 따라 시험실 업무 범위를 명확히 규정하고 관리하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위 (Scope)

당사 내에서 수행되는 제품의 치수 측정, 재질 시험, 성능 시험, 신뢰성 시험을 수행하는 시험실 및 관련 인원에 대하여 적용한다. 또한 당사가 의뢰하는 외부 공인 시험기관의 선정 및 관리에도 적용한다.

3. 용어의 정의 (Definition)

3.1 시험실 업무 범위 (Laboratory Scope):

시험실이 수행할 수 있는 구체적인 시험, 검사 또는 교정 항목, 사용하는 표준 규격(ASTM, ISO, {{DOC_PREFIX}} 등), 측정 가능 범위 및 정밀도를 명시한 목록.

3.2 ISO/IEC 17025:

시험 및 교정기관의 적격성에 대한 일반 요구사항으로, 국제적인 시험실 인정의 기준.

3.3 불확도 (Uncertainty):

측정 결과와 관련된 의심의 정도를 나타내는 파라미터. (측정값 ± 오차범위)

4. 책임과 권한

4.1 품질보증팀장 (Technical Manager)

1) 시험실 운영 총괄, 시험실 업무 범위 승인.

2) 시험 요원의 자격 부여 및 적격성 평가.

4.2 시험 담당자 (Lab Personnel)

1) 규정된 절차에 따른 시험 수행 및 성적서 발행. - 시험 장비의 유지관리 및 환경 관리.

5. 운영 절차 (Procedure)

5.1 시험실 업무 범위 (Laboratory Scope)의 정의

1) 시험실은 수행 가능한 시험 항목을 [별첨 1. 시험실 업무 범위 목록]에 문서화하여 관리해야 한다.

2) 업무 범위 목록에는 다음 사항이 반드시 포함되어야 한다.

- 시험 항목 (예: 인장강도, 경도, 치수 정밀측정)

- 적용 규격/방법 (예: {{DOC_PREFIX}} B 0802, ASTM E8)

- 사용 장비 (예: 만능재료시험기, 3차원 측정기)

- 수행 능력 (측정 범위 및 분해능)

3) 고객 요구사항에 대한 검토 시, 당사 시험실 업무 범위 내에서 수행 가능한지 확인해야 하며, 불가능할 경우 외부 시험을 의뢰해야 한다.

5.2 시험실 환경 관리

1) 시험 결과에 영향을 미칠 수 있는 환경 조건(온도, 습도, 진동, 조도 등)을 관리해야 한다.

2) 정밀 측정실 표준 환경:

온도: 20 ± 2℃ (또는 관련 규격에 따름)

습도: 50 ± 10% R.H (결로가 없을 것)

3) 환경 조건은 매일 점검하고 기록(온습도 기록지)하며, 허용 범위를 벗어날 경우 시험을 중지하고 환경이 안정화된 후 재개한다.

5.3 시험 절차 및 방법

1) 모든 시험은 국제 표준(ISO, ASTM), 국가 표준({{DOC_PREFIX}}), 또는 고객이 승인한 표준 시험 절차서에 따라 수행해야 한다.

2) 표준 규격이 없는 경우, 내부적으로 검증된 절차(Validation)를 수립하여 고객 승인 후 사용한다.

5.4 시험 요원의 적격성 (Competence)

1) 시험 업무는 적절한 교육훈련을 이수하고, 평가를 통해 자격이 부여된 인원만이 수행할 수 있다.

2) 품질보증팀장은 시험 요원에 대해 연 1회 이상 MSA(측정시스템 분석, 특히 R&R) 등을 통해 숙련도를 평가해야 한다.

5.5 외부 시험실 관리 (External Laboratory)

1) 내부에서 수행할 수 없는 시험을 외주 의뢰할 경우, 해당 시험실은 ISO/IEC 17025 인증을 획득한 기관(KOLAS, ILAC-MRA)이어야 한다.

2) 외부 성적서 접수 시 확인 사항:

- 성적서에 ‘인정기구 마크(KOLAS/ILAC Mark)’가 포함되어 있는가?

- 해당 시험 항목이 그 시험실의 인정 범위(Scope) 내에 있는가?

3) 예외적으로 장비 제작사 등 비공인 기관을 이용할 경우, 고객의 사전 승인을 득해야 한다.

6. 기록 관리

1) 원시 데이터(Raw Data)는 추적 가능하도록 보존해야 한다.

2) 시험 성적서에는 규격치, 실측치, 판정 결과, 시험자 서명, 시험 일자가 명확히 기재되어야 한다.

[별첨 1] 시험실 업무 범위 목록 (Laboratory Scope List) - 예시

| 구분 | 시험 항목 | 적용 규격 (Method) | 사용 장비 | 측정 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정밀측정 | 3차원 측정 | 내부지침 (QI-701-01) | CMM (Zeiss) | X:500, Y:500, Z:400 | - |
| 재질시험 | 인장 강도 | {{DOC_PREFIX}} B 0802 | UTM (100 ton) | Max 1000 MPa | - |
| 재질시험 | 브리넬 경도 | ASTM E10 | Hardness Tester | 100 ~ 600 HBW | - |
| 성분분석 | 화학 성분 (Fe) | ASTM E415 | Spectrometer | Fe, C, Si, Mn... | - |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-242-W02 시험실 운영관리 지침서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |