폐기물 및 자원순환 관리절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EM-201 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 회사의 활동, 제품 생산에 따라 발생되는 사업장 폐기물의 관리에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 환경관리부서장

1) 환경관리 부서장은 폐기물 발생량, 처리량, 처리비용 목표 대비 실적 등 폐기물 관리 전반에 관한 책임과 권한이 있다.

2) 환경관리 부서장은 폐기물 운반 및 처리업체 선정 및 평가/재평가 실무에 관한 책임과 권한이 있다. (승인은 대표이사의 권한이다.)

2.2 부서장

1) 모든 부서장은 분리수거, 지정장소 이동 등 부서 내 환경측면에서 발생하는 폐기물에 관해 규정을 준수할 책임이 있다.

2) 모든 부서장은 폐기물 감소를 위한 지속적 개선 활동을 관리할 책임과 권한이 있다.

3. 폐기물 관리

3.1 폐기물 관리 계획 및 신고

1) 환경관리 부서장은 사내 폐기물 처리 방안과 발생량 감소 목표를 수립하여 모든 부서에 관리 지침을 통보한다.

2) 폐기물 처리 방안에는 분리 수거, 저장 장소 지정 등을 포함한다.

3) 환경관리 부서장은 대표이사의 승인을 받아 폐기물을 처리할 업체를 선정하고 계약한다.

4) 환경관리 부서장은 지역 지자체에 폐기물 배출신고(변경신고)를 한다.

5) 폐기물 처리 시 법적처리 시스템인 '폐기물 올바로 시스템'에 배출, 운반, 처리 내역을 등록하여 관리한다.

3.2 폐기물 발생/폐기물 분리보관 및 운반

1) 발생된 폐기물은 폐기물 관리 절차서의 규정에 의거 지정장소에 종류 및 성상별로 분리배출, 보관, 운반한다.

2) 폐기물 관리운영에 대한 전반적인 부적합사항 발생하거나 예상될 경우 환경관리부서장은      총괄임원의 승인을 받아 시정 및 예방조치를 실시한다.

3) 폐기물 보관, 운반 중 침출수 유출과 같은 2차적인 환경오염이 발생되지 않도록 관리한다.

4) 사내 모든 부서와 직원은 폐기물 보관 및 관리 시 다음 첨부사항을 참조, 준수한다.

- [첨부 1] 폐기물의 종류 및 관리 방법

- [첨부 2] 폐기물의 보관 및 배출 장소

3.3 폐기물 처리 보고

1) 환경관리 부서장은 발생된 폐기물에 대하여 환경부에 전산입력 관리하고, 매월 환경관리부서장은 관리상태(입력, 보고 내역)를 점검한다.

2) 환경관리 부서장은 사업장 폐기물의 종류 및 사용량 처리방법에 따른 폐기물 배출자 신고를 하고 신고 필증을 보관, 관리한다.

3.4 폐기물의 보관 관리

1) 각 부서는 발생된 폐기물을 성상별(일반, 지정, 재활용 등)로 분리하여 지정된 보관 장소에 보관한다. 폐기물이 섞이거나 비산/유출되지 않도록 덮개나 방지턱을 설치한다.

2) [법적 표시 의무]: 모든 폐기물 보관 장소에는 폐기물관리법 시행규칙에 따른 '폐기물 보관 표지판'을 부착해야 한다. 표지판에는 폐기물의 종류, 보관량, 보관 가능 기간, 관리 책임자를 기재한다.

3) [보관 기간 준수]: 폐기물의 법적 보관 기간을 준수한다.

- 지정폐기물: 45일 (또는 60일) 이내 처리

- 일반폐기물: 90일 이내 처리

- 침출수 발생 우려: 바닥 포장 및 지붕 설치 등 방수 조치 시행

3.5 위탁처리업체 관리 및 폐기물 교육

1) 환경관리 부서장은 적법한 허가를 보유한 폐기물 처리업체(수집운반 및 처분업체)와 위탁 처리 계약을 체결한다. 계약 시 업체의 허가증 사본을 확인하여 보관한다.

2) [올바로 시스템 입력]: 폐기물을 배출할 때는 반드시 전자정보처리프로그램(Allbaro 시스템)을 통해 전자인계서를 작성한다.

- 입력 시기: 폐기물을 수집운반 차량에 인계하기 전까지 입력 (확정 입력은 처리 후 기한 내 완료)

3) 처리 실적은 매년 관할 관청에 실적 보고를 수행한다.

3.6 폐기물 처리실적 및 관리 운영안 보고

1) 폐기물 관리목표 대비 실적사항에 대한 검토를 실시한 후 경영자 검토 시 반영되도록 폐기물 처리실적을 대표이사에게 보고를 한다.

4. 자원 순환 및 재활용

4.1 공정 부산물(스크랩)의 사내 재활용

1) 생산 공정에서 발생하는 금속 스크랩, 탕도(Runner), 불량품 등은 폐기물로 배출하지 않고 '순환 자원'으로 분류하여 재사용한다.

2) 해당 부서는 재활용되는 스크랩의 양을 집계하여 '원부자재 절감 실적'으로 관리한다. (환경 목표와 연계)

3) 재활용 시 이물질(기름, 수분)이 혼입되지 않도록 별도의 보관함에 관리하여, 재용해 시 에너지 효율 저하 및 대기 오염을 방지한다.

4.2 폐기물의 자원화 (사외 재활용)

1) 폐유, 폐합성수지 등 사외로 위탁 처리하는 폐기물은 소각/매립 업체를 지양하고, 재활용 처리 능력이 있는 업체를 우선 선정하여 자원 순환에 기여한다.

5. 첨부 및 부속문서

[첨부 1] 폐기물의 종류 및 관리 방법 – (회사별 지정 사항 첨부)

[첨부 2] 폐기물의 보관 및 배출 장소 – (회사별 지정 사항 첨부)

(이하 여백)

[{{DOC_PREFIX}}-EM-201 폐기물 및 자원순환 관리절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 14001:2026 환경 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

[첨부 1] 폐기물의 종류 및 관리 방법

(예시) – 문서 제정 시 사업장별 적용 사항 기입

| 폐기물 분류 | 세부 종류 (예시) | 발생 공정/장소 (예시) | 적정 처리 방법 및 관리 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 사업장 일반 폐기물 | 폐지류, 폐목재, 폐합성수지(플라스틱), 음식물류 폐기물 | 사무실, 식당, 포장/출하 공정, 제조 과정 중 발생 부산물 | - 분리배출: 종류별로 전용 용기에 분리 보관하고, 재활용 가능 여부를 확인. - 보관: 빗물 및 침출수가 발생하지 않도록 밀봉 및 지붕 있는 장소에 보관. - 처리: 폐기물 관리법에 따라 허가받은 폐기물 처리업체에 위탁 처리. (매각 또는 소각/매립) |
| 2. 지정 폐기물 | 폐유, 폐산/폐알칼리, 폐페인트, 폐유기용제 (톨루엔 등), 폐흡착제 (오염된 걸레, 장갑 등) | 설비 유지보수 공정, 도장 공정, 화학 약품 취급 장소, 시험/연구실 | - 분류: 지정 폐기물은 성상별로 분류하여 별도 용기에 보관. - 표지: 지정 폐기물임을 나타내는 경고 표지 및 보관 기간, 품목명을 명확히 부착. - 보관: 전용 보관 시설(잠금장치, 환기 시설, 침출수 유입 방지 등)에 보관하며, **보관 기간(90일 또는 180일)**을 준수. - 처리: 올바로(Allbaro) 시스템에 입력 후 허가받은 지정 폐기물 처리업체에 위탁 처리. |
| 3. 재활용 폐기물 | 고철, 구리 등 비철금속, PET/PP 등 폐플라스틱 원료, 파지, 폐배터리 | 생산 공정 중 불량품/잔재물, 설비 교체/수리 장소 | - 선별: 이물질이 혼입되지 않도록 최대한 깨끗하게 선별하여 재활용 가치 향상. - 보관: 재활용 업체와의 계약에 따라 규격 용기에 보관하고, 폐기물 처리 실적을 관리. - 처리: 재활용 전문 업체에 위탁하여 자원 순환을 촉진. (수익 발생 가능) |

[첨부 2] 폐기물의 보관 및 배출 장소

(예시) – 문서 제정 시 사업장별 적용 사항 기입

| 분류 | 구분 | 주요 기준 및 시설 관리 사항 | 관련 법규 및 환경 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 일반 사항 (공통) | 위치 선정 | - 폐기물 처리 및 수집 차량의 접근성이 용이한 장소 지정 - 생산 활동 및 환경 오염 민감 지역(배수로, 수계 등)과 격리된 장소 | 운반 효율성, 2차 환경 오염(유출) 방지 |
|  | 바닥 및 주변 | - 바닥은 콘크리트 등으로 포장하여 침출수가 스며들지 않도록 하고, 경사 및 집수 시설 설치. - 주변에 울타리, 차단막 등을 설치하여 폐기물이 흩날리거나 외부로 유출되는 것을 방지. | 침출수로 인한 토양/지하수 오염 방지 |
|  | 표지 및 안내 | - 폐기물 종류별로 분류 명칭을 명확하게 부착. - 「폐기물관리법」에 따른 보관 표지판(보관 기간, 취급 시 주의사항 등)을 설치. | 폐기물 오분류 방지, 법규 준수 (폐기물관리법) |
| 2. 지정 폐기물 보관 장소 | 전용 시설 | - 지정 폐기물 종류별로 구분하여 보관할 수 있는 전용 보관 시설을 확보하고 잠금 장치를 설치. - 보관 장소는 빗물 등이 유입되지 않도록 지붕이 있어야 함. | 혼합 보관 금지 규정 준수, 화학 반응 및 화재 위험 방지 |
|  | 안전 설비 | - 소화 설비 및 비상 유출 방지 설비 (흡착재, 방재 키트)를 비치. - 휘발성 물질 보관 시, 적절한 환기 시설을 설치. | 화재 및 폭발 위험 예방, 비상 상황 시 환경 유출 최소화 |
|  | 보관 기간 | - 법정 보관 기간(예: 90일 또는 180일)을 초과하지 않도록 반출 일정을 관리. | 법규 준수, 장기 보관에 따른 안전 문제 예방 |
| 3. 일반 폐기물 보관 장소 | 보관 용기 | - 폐지, 플라스틱 등 재활용품은 이물질 혼입을 최소화하기 위해 규격화된 용기에 담아 보관. - 가연성 폐기물은 화재 위험을 고려하여 적정 보관량을 유지. | 재활용 효율 증대, 화재 안전 관리 |
|  | 최종 배출 장소 | - 일반 폐기물 수집 운반 차량의 접근성을 고려하여 지정하며, 폐기물 수거일정을 준수. | 원활한 폐기물 처리, 주변 환경 청결 유지 |