대기 환경 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EM-202 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 적용범위

이 절차서는 회사의 제조 활동으로 인해 대기로 배출되는 오염물질의 통제를 위한 배출 및 방지 시설의 운영절차 및 책임사항에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 대표이사는 오염물질 감소 계획과 시행 대책 그리고 이와 같은 활동의 내역을 검토하고 승인한다.

2) 대표이사는 대기, 악취오염 방지 활동 계획을 수립하게 하고 계획 대비 실천사항을 검토하고 승인할 책임과 권한이 있다.

2.2 환경관리 부서장

1) 환경관리 부서장은 다음과 같은 대기 악취 오염 관리를 위한 활동을 주관하고 그 결과를 대표이사에게 보고할 책임과 권한이 있다.

- 대기, 악취 관리계획 수립

- 사전환경성 검토

- 전반적인 대기, 악취 방지활동이 경영방침 및 정책에 반영

2.3 환경관리인(환경관리 담당자)

1) 환경관리 부서장은 필요에 따라 환경 분야별로 자격이 있는 환경관리인(환경관리 담당자)를 지정할 수 있다. 단, 전문성과 효율성을 위해 사외 전문 업체에 환경관리 담당자의 업무를 위탁할 수 있다.

2) 환경관리 담당자는 다음 사항의 실무를 담당한다.

- 배출 및 방지시설 설치 및 인허가, 운영, 감시 및 측정, 시정, 예방조치

- 교육훈련

- 감시 및 측정 결과 실적보고

3. 용어의 정의

3.1 대기 오염의 종류와 정의

1) (대기 오염) 제조활동 등의 발생요인에 의해 생성된 고체, 액체, 기체 상의 물질이 대기 중에 존재함으로써 인간의 신체 상의 위해나 동, 식물 및 재산에 직접 또는 간접적으로 영향을 줄 수 있는 상태를 말한다.

2) (악취) 황화수소, 메르캅탄류, 아민류, 그 밖에 자극성이 있는 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새를 말한다.

3) (대기오염 물질) 대기오염의 원인이 되는 가스, 입자상 물질 또는 악취 물질로써 대기환경보전법 제2조제1호의 규정에 의하여 오염물질로 규정된 물질을 말한다.

4) (대기오염물질 배출시설) 대기오염물질을 대기에 배출하는 시설물, 기계, 기구 및 기타 물체로서 대기환경보전법 제2조 제9호와 같다.

5) (대기오염 방지시설) 배출시설로부터 배출되는 오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 대기환경보전법 제2조 제10호와 같다.

3.2 그 외의 용어 정의

그 외의 용어는 기반 규격인 ISO 14001의 용어 정의에 따른다.

4. 환경성 검토와 관리계획 수립

4.1 사전환경성 검토

1) 환경관리 부서장은 사내에 다음과 같은 사안 발생으로 대기 오염에 영향이 있을 수 있다고 판단되면 사전환경성 검토를 실시한다.

- 생산설비의 신규 증설, 교체 및 가동 개시

- 생산설비의 위치 변경(이전) 또는 공정 프로세스의 변경

- 대기 오염물질 발생량이 변동될 수 있는 원부자재의 변경

2) 환경관리 부서장은 검토 결과, 배출시설 및 방지시설의 인허가(허가 또는 변경신고) 사항이 발생하면, 법적 기한 내에 관할 관청에 신고하고 방지시설 증설 등 필요한 조치 계획을 수립하여 대표이사에게 보고한다.

4.2 대기 배출시설의 분류 및 자가측정 기준 (법적 기준)

1) 사업장 종별 관리: 환경관리 부서장은 대기환경보전법에 따라 산정된 대기 오염물질 발생량 합계(톤/년)에 근거하여 당사의 사업장 종별(1~5종)을 관리한다.

2) 현재 등급: 당사의 대기 사업장 종별은 관할 관청에서 발급한 [배출시설 설치 허가증(신고필증)]에 명시된 최신 등급을 따른다.

3) 자가측정 주기: 확정된 사업장 종별에 따라, 아래의 법적 자가측정 주기를 준수하여 측정을 실시하고 그 기록을 5년간 보존한다..

| 사업장 종별 | 오염물질 발생량 (합계) | 법적 자가측정 주기 | 현재 당사 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1종 | 연간 80톤 이상 | 매주 1회 이상 |  |
| 2종 | 연간 20톤 이상 ~ 80톤 미만 | 매월 2회 이상 |  |
| 3종 | 연간 10톤 이상 ~ 20톤 미만 | 매월 1회 이상 |  |
| 4종 | 연간 2톤 이상 ~ 10톤 미만 | 2개월마다 1회 이상 |  |
| 5종 | 연간 2톤 미만 | 반기 1회 이상 (연 2회) |  |
| 기준 : (대기환경보전법 시행규칙 별표11) |  |  |  |

4) 배출허용기준 적용: 법규에서 정한 지역별/시설별 배출허용기준을 당사의 '절대 관리 기준'으로 설정한다

4.3 대기, 악취 오염 관리 계획 수립

1) 환경관리 부서장은 연간 업무계획 수립 시 관련 법규 및 내/외부 이슈를 검토하여 '대기 및 악취 오염 관리 계획'을 수립하고 보고한다.

2) 환경기술인 선임: 대표이사는 대기환경보전법에 따라 적합한 자격을 갖춘 '환경기술인(대기)'을 선임하여, 대기 오염물질 배출시설 및 방지시설의 정상적인 운영·관리를 총괄하게 한다.

5. 대기 오염 방지시설 관리

5.1 대기, 악취 오염 방지시설 설치 및 인허가

1) 사전환경성 검토결과 대기, 악취 오염방지 시설 신규 설치 혹은 증설이 필요한 경우 환경관리 부서장은 '구매 업무 절차서'에 따라 해당 설비를 도입, 증설한다.

2)  대기, 악취 오염 방지를 위해 시설 신규 정치 혹은 증설한 경우 환경관리 부서장은 변경사항을 관공서에 신고(변경신고)한다.

5.2 대기, 악취방지시설 운영, 감시 및 측정

1) 환경담당자는 ‘({{DOC_PREFIX}}-EM-304) 환경 모니터링, 측정, 분석 및 평가 절차서’에 따라 배출시설 및 방지시설 가동 및 점검사항을 기록하여 환경관리 부서장에게 보고한다.

2) 환경담당자는 배출시설 및 방지시설 운영일지를 기록 후 환경관리 부서장에게 보고 및 대기 배출원관리시스템(SEMS)에 입력한다.

3) 주요 대기, 악취 오염물질 배출 허용치는 아래기준을 준수한다. 단, 모든 기준은 환경부가 공시하는 대기오염물질 배출 기준에 우선한다. (관련 법령: 대기환경보전법 시행규칙 [별표 8] 대기오염물질의 배출허용 기준)

[첨부 1] 대기 및 악취 오염물질 배출 허용 기준 (예시)

4) 결과 평가 및 조치: 측정 결과가 내부 관리 기준을 초과하거나 법적 배출 허용 기준에 근접한 경우, 즉시 원인을 파악하고 방지 시설의 운전 조건을 조정하거나 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-401) 시정 및 예방조치 절차서’에 따라 개선 조치를 취한다.

5) 환경담당자는 배출시설 및 방지시설 운영일지를 기록 후 환경관리 부서장에게 보고한다.

6. 교육 및 비상조치

6.1 교육

1) 환경관리 부서장은 수질 오염물질 관리 및 수질 오염방지 활동 등을 수행하기 위하여 요구된 인력에 대해 '교육훈련규정'에 따라 환경기술인 직무 교육 및 법정교육 실시한다.

6.2 시정조치 및 비상조치

1) 대기, 악취 오염 측정결과가 법적 허용기준을 벗어나거나 벗어날 우려가 있는 경우 환경관리 부서장은 '부적합 시정조치 절차서'에 따라 조치한다.

2) 방지시설의 비가동, 고장 등의 사유로 비정상 운영(전)되거나 배출 허용 기준치를 초과할 경우 환경담당자는 환경관리 부서장에게 보고하고 '({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상상황 대응 절차서'에 따라 조치한다.

7. 첨부 및 부속 문서

[첨부 1] 대기 및 악취 오염물질 배출 허용 기준

[첨부 1] 대기 및 악취 오염물질 배출 허용 기준 (예시)

(예시) – 문서 제정 시 사업장별 적용 사항 기입

본 기준은 대기오염물질 배출시설 설치허가증(또는 신고필증) 및 관련 법규에 따라 적용되며, 법규 변경 시 최신 기준으로 자동 적용함.

| 분류 | 항목 (오염물질) | 단위 | 적용 기준 (예시) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 대기 오염 물질 | 먼지 | mg/ Sm3 | 30 또는 사업장별/시설별 인허가 기준 | 방지시설 효율 유지의 핵심 지표 |
|  | SOx​ (황산화물) | PPM | 200 또는 지역별 총량 규제 기준 | 연료(유류) 사용 시설의 주요 관리 항목 |
|  | NOx​ (질소산화물) | PPM | 150 또는 지역별 총량 규제 기준 | 연소 시설의 주요 관리 항목 |
|  | CO (일산화탄소) | PPM | 50 (일반적 기준) | 불완전 연소의 지표 |
| 특정 대기 유해 물질 | HCN (시안화수소) | PPM | 4 | 특정 공정(도금 등) 발생 시 엄격 관리 |
|  | HF (불화수소) | PPM | 2 |  |
|  | HCl (염화수소) | PPM | 3 |  |
|  | Cu (구리) | mg/Sm3 | 4 | 금속 가공, 용해 시설 등에서 관리 |
|  | Pb (납) | mg/Sm3 | 0.8 |  |
|  | Ni (니켈) | mg/ Sm3 | 2 |  |
|  | C6​H6​ (벤젠) | PPM | 6 | 유기 용제 사용 공정에서 관리 |
|  | Formaldehyde (포름알데히드) | PPM | 5 (특정 기준 예시) | 유기화학 물질 취급 시 추가 검토 |
| 휘발성 유기 화합물(VOCs) 악취 관련 | THC (총탄화수소) | mg/Sm3 | 200 (총량 규제 지역은 더 강화) | 도장, 인쇄 등 유기 용제 사용 공정의 핵심 지표 |
|  | 복합 악취 | 희석 배수 | 10~500 (지역별 상이) | 공정 운영 시 악취 민원 발생 대비 |
|  | NH3​ (암모니아) | PPM | 1 이하 (사업장 부지 경계 기준 예시) | 폐수 처리장, 저장 시설 등에서 관리 |
|  | H2​S (황화수소) | PPM | 0.06 이하 (사업장 부지 경계 기준 예시) |  |
|  | 메르캅탄류 | PPM | 악취방지법 기준 적용 |  |

* Sm3는 1기압의 표준대기 상태를 나타냅니다.

[{{DOC_PREFIX}}-EM-202 대기 환경 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 14001:2026 환경 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |