소음 및 진동 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EM-203 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 당사 사업장의 생산 활동 및 부대 시설 운영으로 인해 발생하는 소음 및 진동의 효율적인 관리에 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 대표이사는 소음 진동 감소 계획과 시행 대책 그리고 이와 같은 활동을 검토하고 승인한다.

2) 대표이사는 소음 진동 방지 및 감소 활동 계획을 수립하게 하고 계획 대비 실천사항을 검토하고 승인할 책임과 권한이 있다.

2.2 환경관리 부서장

1) 환경관리 부서장은 소음 및 진동 관리계획을 수립하고 시행할 책임과 권한이 있다.

2) 환경관리 부서장은 소음과 진동의 방지 및 감소 활동을 주관하고 그 결과를 대표이사에게 보고할 책임과 권한이 있다.

2.3 부서장

1) 사내 모든 부서(장)는 소음, 진동 발생 방지 방안에 따라 소음, 진동 방지 및 감소를 위한 부서 내 환경 측면을 관리한다.

2) 사내 모든 부서는 규정되거나 자체적인 관리에 따라 소음 진동 발생 방지 및 감소 방안 시행할 책임과 권한이 있다.

3) 사내 모든 부서는 요구된 경우를 포함하여 소음. 진동 방지 및 감소 실적을 검토하여 보고할 책임이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 환경경영 시스템 관련 용어

환경경영 시스템 관련 용어는 기반 규격에 따른다.

3.2 소음 진동 기본 용어 정의

1) (소음) 기계, 기구, 시설, 그 밖의 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 소리를 말하며, 측정 단위는 dB(A)를 사용한다.

2) (진동) 기계, 기구, 시설, 그 밖의 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림을 말하며, 측정 단위는 dB(V)를 사용한다.

3) (배출 시설) 소음과 진동을 발생시키는 시설 및 기계·기구 (예: 압축기, 송풍기, 프레스 등)를 말한다.

4) (배출 허용 기준)	「소음·진동관리법」 등 관련 법규에서 정한 소음 및 진동의 최대 허용 기준을 말한다.

4. 소음 및 진동 관리

4.1 대상 등록

1) 배출 시설 파악 및 등록: 소음 또는 진동을 배출하는 모든 시설을 파악하고, 소음/진동 배출 시설 목록에 등록한다.

2) 인허가 관리: 등록된 배출 시설 중 법적 신고 또는 허가 대상 시설은 관련 법규에 따라 설치 신고 또는 허가를 받고 그 내용을 관리한다.

3) 방지 시설 설치 및 운영: 배출 시설에서 나오는 소음이나 진동이 배출 허용 기준을 초과할 우려가 있는 경우, 방음벽, 방진 시설, 소음기 등의 방지 시설을 설치하고 적절히 운영한다.

4.2 소음 및 진동 관리계획 수립

1) 환경관리 부서장은 년간 업무계획 보고 시 관련법규 등을 검토하여 소음, 진동 관리 계획을 수립하여 보고한다.

2) 규제 수준의 소음, 진동이 발생하는 시설은 목록을 작성하고 ‘모니터링, 측정, 분석 및 평가 절차’에 따라 소음, 진동 수치를 측정한다.

3) 환경관리 부서장은 공장 건물의 구조와 소음, 진동원 위치를 고려하여 주기적인 측정 위치를 설정한다.

4) 이러한 측정은 전문기관에 위탁하여 시행할 수 있다. 이 경우 외부공급자 관리 절차에 따라 등록하여 시행한다.

5) 소음 및 진동 계획에는 다음 사항을 포함하거나 고려한다.

- 방음, 방진 설비와 장비의 필요

- 소음, 진동에서 격리되어야 하는 설비, 계측 및 시험장비의 보호 방안

- 소음원별 방지대책

4.3 소음, 진동 측정

1) 환경관리 부서장은 주기적으로 정해진 위치의 사내 소음과 진동을 측정하고 기록한다. 이런 측정활동은 외부 전문기관에 위탁할 수 있다. 이때 측정 주기와 측정장소 그리고 기준을 법령에 준하여 협의하여 계약한다.

2) 환경관리 부서장은 측정된 소음, 진동 결과를 대표이사에게 보고하고, 보관한다.

3) 요구되거나 규정된 경우 측정값은 관공서와 이해관계자에게 제출한다.

5. 소음/진동 배출 허용 기준 준수

5.1 필수 준수 기준 (법규)

1) 당사는 소음, 진동에 관한 관리 기준을 「소음·진동관리법」 등 관련 법규에서 정한 공장 소음·진동 배출 허용 기준을 준수한다.

2) 이 기준의 충족 여부를 위한 측정은 공장의 부지 경계선에서 측정한다.

5.2 공통 배출 허용 기준 (소음: dB(A), 진동: dB(V))

1) 당사 사업 영역에 있는 사업장은 위치한 지역 기준에 따라 ‘소음·진동관리법 시행규칙’ 별표 5에 따른 공장 소음·진동 배출 허용 기준을 준수한다.

[첨부 1] 소음·진동관리법 시행규칙’ 별표 5에 따른 적용 기준

5.3. 작업장 내 소음 관리 기준 (산업안전보건 기준)

1) 당사 사업장 내 작업자의 산업안전 보건을 위해 ‘산업안전보건법 및 산업안전보건기준’에 관한 규칙 3편 4장에 따라 소음 및 진동 수준을 관리한다.

2) 작업장 소음 기준은 공장 외부 환경 보호를 위한 「소음·진동관리법」 기준과는 별개로 근로자의 건강 보호를 위해 8시간 시간가중평균 소음 수준을 기준으로 근로자가 노출되어서는 안 되는 한도를 규정한다.

[첨부 2] 작업장 소음 노출 기준

6. 측정 및 모니터링

6.1 측정 계획 수립

1) 환경관리 부서장은 배출 허용 기준 준수 여부를 확인하기 위한 정기적인 소음/진동 측정 계획을 수립하여 시행한다.

2) 측정 주기 및 방법은 법정 기준을 준수하여야 한다.

3) 외부 전문 기관에 주기적인 측정 의뢰를 할 수 있다. 이때 환경부서장은 당사의 소음 진동 발생 측면별 해당 기관의 측정 및 관리 능력을 검증한 후 대표이사의 승인을 받아 계약하여 시행한다.

6.2 측정, 모니터링의 시행과 관리

1) 소음 및 진동 측정과 모니터링은 공장 부지 경계선 등 법규에서 정한 위치에서 공인된 측정 장비 및 방법을 사용하여 측정한다.

2) 측정 결과를 기록하고, 배출 허용 기준 초과 여부를 분석한다. 측정 결과는 환경 문서로 유지한다.

3) 측정 결과 기준을 만족하지 못하는 경우 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-401) 시정 및 예방조치 절차서’에 따라 조치한다.

4) 환경관리 부서장은 법정 배출 시설은 관련 법규에 따라 정기 또는 수시 검사를 받고, 관련 기록을 제출해야 하는 기관에 제출하고 사본을 보관한다.

7. 비상상황 대비 및 대응

7.1 비상 상황의 정의와 대응

1) 소음/진동 배출 시설의 고장, 오작동, 긴급 방산 등으로 인해 배출 허용 기준을 현저히 초과하여 인근 지역에 심각한 피해를 줄 우려가 있는 상황을 비상 상황으로 정의한다.

2) 비상 상황 발생 시 시설의 즉각적인 가동 중단, 방지 시설의 보강, 인근 주민에 대한 안내 등 피해를 최소화하기 위해 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상상황 대응 절차서’에 따라 조치한다.

8. 기록 관리

이 절차서에 따라 수행된 모든 활동, 측정 결과, 법적 준수 사항, 점검 기록, 비상 대응 기록 등은 관련 문서로 작성하고 지정된 기간 동안 보관한다.

[{{DOC_PREFIX}}-EM-203 소음 및 진동 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 14001:2026 환경 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

[첨부 1] 소음·진동관리법 시행규칙’ 별표 5에 따른 적용 기준

「소음·진동관리법 시행규칙」 [별표 5] 공장 소음·진동의 배출 허용 기준은 다음과 같으며, 측정은 공장의 부지 경계선에서 한다.

1. 공장 소음 배출 허용 기준 (dB(A))

| 대상 지역 | 낮 (06:00 ~ 18:00) | 저녁 (18:00 ~ 24:00) | 밤 (24:00 ~ 06:00) |
| --- | --- | --- | --- |
| 가. 지역 | 50 이하 | 45 이하 | 40 이하 |
| 나. 지역 | 55 이하 | 50 이하 | 45 이하 |
| 다. 지역 | 60 이하 | 55 이하 | 50 이하 |
| 라. 지역 | 65 이하 | 60 이하 | 55 이하 |
| 마. 지역 | 70 이하 | 65 이하 | 60 이하 |

지역별 구분 (「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따름)

가. 지역: 도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역 (일부 취락지구 등 제외), 관리지역 중 취락지구 등, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역

나. 지역: 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 도시지역 중 녹지지역(일부 취락지구 등 제외)

다. 지역: 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 라목을 제외한 그 밖의 지역

라. 지역: 도시지역 중 상업지역 및 준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구

마. 지역: 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역

2. 공장 진동 배출 허용 기준 (dB(V))

| 대상 지역 | 낮 (06:00 ~ 22:00) | 밤 (22:00 ~ 06:00) |
| --- | --- | --- |
| 가. 지역 | 60 이하 | 55 이하 |
| 나. 지역 | 65 이하 | 60 이하 |
| 다. 지역 | 70 이하 | 65 이하 |
| 라. 지역 | 75 이하 | 70 이하 |

지역별 구분 (「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따름)

가. 지역: 도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역 (일부 취락지구 등 제외), 관리지역 중 취락지구 등, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역

나. 지역: 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 다목을 제외한 그 밖의 지역

다. 지역: 도시지역 중 상업지역 및 준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구

라. 지역: 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역

3. 비고 (보정 기준 등 주요 내용 요약)

1) 측정 위치: 공장의 부지 경계선.

2) 소음 보정:

- 충격음 성분: 충격음 성분이 있는 경우 허용 기준치에서 −5dB을 보정한다. (기준이 더 엄격해짐)

- 발생 시간 백분율: 소음 발생 시간이 관련 시간대(낮 8시간, 저녁 4시간, 밤 2시간)에 대한 백분율이 12.5% 미만인 경우 등 특정 조건에 따라 허용 기준치에 **+dB**을 보정할 수 있다. (기준이 완화됨)

3) 진동 보정:

- 발생 시간 백분율: 측정 진동 발생 시간이 관련 시간대(낮 8시간, 밤 3시간)에 대한 백분율이 25% 미만인 경우 등 특정 조건에 따라 허용 기준치에 **+dB**을 보정한다. (기준이 완화됨)

- 인접 지역 기준 적용: 도시지역 중 녹지지역에 위치한 공장이라도, 해당 공장 200m 이내에 가. 지역(전용주거지역 등)이 위치한 경우에는 가. 지역의 엄격한 허용 기준치를 적용한다.

4) 위의 내용은 「소음·진동관리법 시행규칙」 [별표 5]의 핵심 기준을 정리한 것으로, 실제 법규 적용 시에는 비고에 따른 세부 보정 기준과 지자체의 조례 등을 모두 확인해야 한다.)

[첨부 2] 작업장 소음 노출 기준

1. 작업장 소음 노출 기준 (소음 작업의 정의 및 노출 허용 기준)

작업장 소음 기준은 8시간 시간가중평균 소음 수준을 기준으로 근로자가 노출되어서는 안 되는 한도를 준수한다.

| 소음 종류 | 정의 또는 기준 |
| --- | --- |
| 소음 작업 | 1일 8시간 작업을 기준으로 85dB 이상의 소음이 발생하는 작업 |
| 강렬한 소음 작업 | 소음 수준에 따라 노출 시간이 엄격하게 제한되는 작업 (아래 표 참고) |
| 충격 소음 작업 | 1초 이상의 간격으로 소음이 발생하는 작업으로서 일정 수준을 초과하는 작업 (아래 표 참고) |

2. 강렬한 소음 노출 허용 기준

근로자가 노출되는 소음 수준에 따라 1일 노출 시간이 제한한다.

| 1일 노출 시간 | 소음 강도 (dB(A)) |
| --- | --- |
| 8시간 | 90 |
| 4시간 | 95 |
| 2시간 | 100 |
| 1시간 | 105 |
| 30분 | 110 |
| 15분 | 115 |

최대 기준: 115 dB(A)을 초과하는 소음 수준에는 노출되지 않도록 한다.

3. 충격 소음 노출 허용 기준

| 1일 노출 횟수 | 충격 소음의 강도 (dB) |
| --- | --- |
| 10,000회 이상 | 120 초과 |
| 1,000회 이상 | 130 초과 |
| 100회 이상 | 140 초과 |

최대 기준: 최대 음압 수준이 140dB을 초과하는 충격 소음에는 노출되지 않도록 한다.

4. 소음 작업 관리 의무

근로자가 소음 작업, 강렬한 소음 작업 또는 충격 소음 작업에 임할 경우 다음 사항을 준수한다.

1) 청력 보호구 지급: 근로자에게 청력 보호구(귀마개, 귀덮개)를 지급하여 착용하도록 한다. (소음이 115dB을 초과하는 경우 귀마개와 귀덮개를 모두 착용하도록 관리한다.)

2) 작업 환경 측정: 6개월에 1회 이상 작업 환경 측정을 실시하고, 그 결과를 기록·보존한다. (소음 수준이 80dB 이상인 작업장이 측정 대상이다.)

3) 청력 보존 프로그램 시행: 작업 환경 측정 결과 소음 수준이 90dB을 초과하는 경우 청력 보존 프로그램을 수립하고 시행한다.

4) 특수 건강진단: 강렬한 소음 작업 등에 종사하는 근로자에게는 배치 전 건강진단 및 주기적인 특수 건강진단을 실시한다.

5. 작업장 진동 관리 기준

산업안전보건 기준에 따라 소음처럼 데시벨(dB)로 허용 기준을 제시하기보다는, 진동으로 인해 건강장해를 유발할 수 있는 기계·기구(착암기, 해머, 체인톱, 연삭기 등)를 사용하는 작업을 진동 작업으로 정의하고, 이에 대한 관리 의무를 준수한다.

1) 방진 마스크 등 지급: 사업주는 진동 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우 방진 장갑 등 적절한 진동 방지 보호구를 지급하여 착용하도록 관리한다.

2) 작업 전환: 근로자가 진동에 노출되는 시간을 단축하기 위해 작업을 전환하거나 적절한 휴식 시간을 부여한다.

3) 정비 및 점검: 진동이 발생하는 기계·기구는 정기적으로 정비·점검하여 진동 수준을 낮추도록 노력한다.