유해(화학) 물질 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EM-205 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 유해화학물질(이하 ‘화학물질’이라 함)의 안전한 관리와 화학물질로 인한 환경 오염을 방지하기 위한 관리에 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 대표이사는 화학물질 사용과 관리에 대한 최종책임자다.

2) 대표이사는 화학물질 사용 관리 실적 및 감소 대책을 검토 승인할 책임과 권한이 있다.

2.2 환경관리 부서장

1) 환경관리 부서장은 화학물질 사용량, 보관량, 관리 비용, 관리 목표 대비 실적을 관리할 책임과 권한이 있다.

2) 환경관리 부서장은 화학물질 관련 법령에 따라 사내 관리 기준을 수립하고 시행할 책임과 권한이 있다.

2.3 화학물질 관리자

1) 환경관리 부서장은 화학물질관리 자격이 있는 화학물질 관리자를 지정한다. 단, 전문성과 효율성을 위해 사외 전문 업체에 환경관리 담당자의 업무를 위탁할 수 있다.

2) 사외 전문 업체에 화학물질 관리인 업무를 위탁한 경우에도 사내 화학물질 관리자는 지정한다. 화학물질 관리자는 다음과 같은 업무의 실무에 관한 책임과 권한이 있다.

- 화학물질 구매관리

- 입고 및 보관

- 불출 및 사용(량) 관리

- 보관, 사용, 사용 후 관리 상태에 관한 점검 및 실적 유지

3. 용어의 정의

3.1 환경경영 시스템 관련 용어

환경경영 시스템 관련 용어는 기반 규격에 따른다.

3.2 유해 화학물질 관련 용어

1) (화학 물질) 공정 및 시설 유지보수에 사용되는 모든 원료, 첨가제, 세정제, 윤활유 등 SDS가 작성된 물질

2) (유해 물질) 「화학물질관리법」에 따른 유독물질, 사고대비물질 등 환경이나 인체에 해를 끼치는 물질

3) (지정 폐기물) 사업장 폐기물 중 폐유, 폐산, 오니(슬러지), 폐흡착제 등 「폐기물관리법」에서 정한 유해성이 있는 폐기물

4) (SDS) 물질안전보건자료(Safety Data Sheet)로, 화학 물질의 유해성, 위험성, 취급 방법 등을 명시한 문서 (예전 MSDS)

4. 유해(화학) 물질 관리

4.1 고객 정보와 유해물질 설정

1) 환경관리 부서장은 당사 생산제품과 연관된 요구사항 중 국제 규제법, 고객 규제지침 및 고객을 포함한 이해관계자 요구사항에 따라 제품과 제품 생산에 사용할 수 없는 유해물질을 파악하여 규정하고 관리한다.

2) 고객이 유해물질 사용과 환경규제 요구사항에 대해서는 대표이사 명의의 보증서를 발행하고 요구되는 경우 공인된 기관에 의뢰하여 분석성적서로 대응한다.

3) 유해금지물질 한계치와 관리치는 요구사항을 준수하도록 하고, 기준은 '(첨부 3) 유해금지물질 한계치와 관리치'와 같다.

4.2 유해물질 관리 조직 구성

1) 환경관리 부서장 및 제품 개발, 생산, 품질관리 부서의 장은 유해물질 사용 현황 관리를 위해 유해물질 관리 프로세스를 수립한다.

2) 유해물질 관리 프로세스 운영을 위해 유해물질 관리 조직을 조직한다. ([첨부 1] 유해물질 관리 조직)

4.3 관리 대상 물질 목록 및 유해성 파악

1) 환경관리 부서장은 사내에서 사용하는 모든 화학 물질과 발생하는 모든 유해 물질을 ‘({{DOC_PREFIX}}-EM-205-01) 유해 화학물질 관리 대장’에 등록한다.

2) 환경관리 부서장은 목록에 등록된 물질 중 유해성을 기준으로 유해 물질과 지정 폐기물을 명확히 구분하여 표시한다.

- RoHSⅡ 10대 규제 물질: Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, DBP, BBP, DEHP, DIBP

- 할로겐 물질: Br, Cl

- 고객 추가 관리 물질: Be, AS, Sb

- REACH SCHV 물질

3) 환경관리 부서장은 모든 화학 물질에 대해 SDS를 확보하고, 작업자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 비치한다.

4.4 측정 및 모니터링

1) 관리대상 유해물질은 주기적으로 보관상태와 배출상태가 '(첨부 1) 유해물질 배출 기준'을 준수하는지 측정하고 모니터링한다. 측정 Data는 공유할 수 있도록 한다.

2) 신제품 개발 시 설계 단계에서 유해금지물질 관리방안을 결정하고 관리계획서에 반영한다.

3) 당사 제품 제조에 따른 원부자재의 유해물질의 포함 여부는 사용 전에 검토하고 규제사항을 준한 제품과 업체를 대상으로 '구매 업무 절차'에 따라 구매를 승인한다.

4) RoHS Ⅱ 10물질, 할로겐 물질, 고객 추가 관리 물질은 제품 및 포장자재를 균질 물질별로 샘플링하여 1회/년 공인기관 분석하고 총괄임원 승인 후 결과를 고객에게 통보한다.

4.5 식별 및 추적성

1) 유해금지물질을 인위적으로 사용할 때는 원자재부터 제품에 이르기까지 모든 작업자가 안전 방호 상태에서 격리한 상태에서 구분하여 사용한다.

2) 사고 발생 시에는 추적 가능하도록 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-214) 식별 및 추적성관리 절차서’를 준용하여 관리한다.

3) 주기(월 1회)별로 설정 재고량 및 관리상태를 확인한다.

5. 보관 및 저장 관리

5.1. 화학 물질 (원료 및 제품)

1) 격리 보관: 유해 물질은 일반 화학 물질과 구분하여 지정된 장소에 보관한다.

2) 화학적 격리: 혼합 시 위험성이 있는 물질(산과 알칼리, 산화성 물질과 인화성 물질 등)은 서로 섞이지 않도록 칸막이 설치 또는 거리를 두어 격리 보관한다.

3) 유출 방지: 액체 상태의 물질은 누출 시 외부로 흘러 나가지 않도록 방지턱(둑)이 설치된 장소에 보관한다.

4) 표지판 부착: 보관 장소에는 경고 표지, 물질명, 유해성 정보를 포함한 표지판을 부착하고, 야간에도 식별 가능하도록 조명을 설치한다.

5) 재고 관리: 물질의 최대 보관량을 초과하지 않도록 주기적으로 재고를 파악하고, 선입선출 원칙을 적용하여 사용한다.

5.2 지정 폐기물 (예: 폐유, 폐산, 폐알칼리)

1) 밀폐 및 보관: 지정 폐기물은 성상별로 구분하여 내용물이 새거나 흩날리지 않도록 밀폐된 용기에 보관한다.

2) 표지판 부착: 보관 용기 또는 보관 장소에 '지정폐기물', '품목명(예: 폐윤활유)', '배출자', '보관 기간' 등을 명시한 표지판을 부착한다.

3) 최대 보관 기간 준수: 지정 폐기물은 법적으로 정해진 **최대 보관 기간(일반적으로 90일)**을 초과하여 보관하지 않도록 관리한다.

4) 보관 장소: 지정 폐기물 보관 장소는 침출수 유출을 방지하기 위해 바닥이 불침투성 재질이어야 하며, 지붕과 벽을 갖추어야 한다.

5) 위탁 처리: 보관 기한 도래 전 허가된 폐기물 처리 업체와 계약하고, 올바로(Allbaro) 시스템에 등록하여 적법하게 위탁 처리한다.

5.3 화학물질 구매

1) 화학물질을 사용하는 부서는 화학물질 재고량 및 생산계획을 기준으로 하여, 년/월간 구매 계획을 수립하여 환경관리 부서장에게 제출하고, 환경관리 부서장이 검토 후 대표이사 승인을 받아 구매관리부서에 구매를 의뢰한다.

2) 구매관리 부서는 환경관리부서의 년/월간 화학물질 입고계획서를 기준으로 '구매 업무 절차서'에 따라 등록되고 인가된 공급자에게 발주(주문)한다.

5.4 입고

1) 화학물질이 입고되면 화학물질관리자 입회 하에 구매수량 및 품목을 확인하고, 법령과 규제 요건이 요구한 경고문 부착 등을 확인한다. 이상이 없으면 '구매 업무 절차서'에 따라 입고한다.

2) 입고 절차 수행 시 모든 화학물질 취급 작업자는 해당 물질 취급 기준에 따라 보호의, 보호안경, 보호장갑 및 보호 마스크 등 필요한 보호구를 착용한 후 취급한다.

3) 화학물질관리자는 화학물질관리대장에 화학물질 입고내역을 기록하여 대장을 갱신한다.

5.5 보관

1) 입고된 화학 물질은 환경사고 예방을 위해 유출 방지턱이 설치된 지정 장소에 보관한다.

2) 지정된 보관구역에는 비상 시 신속한 대응을 위해 다음과 같이 식별과 비상 물품을 비치한다.

- 유해물질 표지판 부착

- 보호장비

- 환기구 설치

- 관리자 인식표(관리자가 누구인지 표시)

- 삽, 모래, pH Paper, 중화재 등 긴급 대응 물품

3) 화학물질관리자는 주기적으로 화학물질 재고량, 사용량을 확인하고 보관 상태를 점검, 확인한다,

6. SDS(MSDS) 관리

6.1 전수 조사 및 기본 목록 작성 (Inventory)

1) 환경관리 부서장은 사내에서 사용하는 모든 화학 물질을 파악하여 ‘({{DOC_PREFIX}}-EM-205-01) 화학물질 종합 현황표’을 작성한다.

2) 조사 대상: 원료, 부재료, MRO(Maintenance, Repair, Operating) 품목(윤활유, 세정제, 냉매), 실험실 시약 등 첨부되는 모든 제품을 대상으로 한다.

3) 현장 및 구매 기록 확인: 현장 보관 장소와 창고를 직접 방문하여 확인하고, 구매 기록(사용 내역)을 크로스 체크하여 누락된 물질이 없도록 한다.

4) 기본 정보 기록: 목록에는 최소한 제품명, 제조사, 사용 공정/장소, 연간 사용량, 보관량을 기록한다.

6.2 SDS 확보 및 유해성 정보 연계 🔗

1) 기초 목록이 작성되면, 환경관리 부서장은 각 물질의 유해성 정보를 확보하고 목록에 연계한다.

2) SDS 확보: 모든 목록 물질에 대해 최신 SDS를 제조사나 공급업체로부터 확보하고 관리한다.

3) 유해성 정보 추출: SDS의 항목(예: 유해성·위험성, 법규 정보)을 확인하여, 해당 물질이 법적 규제 대상인지 판단한다.

4) 법규 검색 및 매핑 (Mapping): 직접 모든 물질의 법적 관리 방안을 일일이 검색하는 대신, 다음의 법규 목록 사이트를 활용한다.

- 화학 물질 정보 시스템(NCIS): 화학 물질의 고유 번호(CAS No.)나 명칭으로 검색하여 유독물질, 사고 대비 물질, SDS 대상 여부 등의 법적 규제 정보(Label) 확인

- 고용노동부/안전보건공단: 해당 물질이 작업 환경 측정 대상인지, 특수 건강 진단 대상인지 여부 확인

5) 목록에 분류: 검색된 정보를 바탕으로 목록에 '법적 구분(예: 유독물, 산안법 특검 대상)', '규제 레벨(예: Level 2)', '필수 PPE (개인 보호구)' 등의 분류 항목을 추가한다.

6.3 관리 방안 정의 및 절차 적용 ⚙️

1) 목록에 유해성 정보가 매핑되면, 환경관리 부서장은 그 정보에 따라 관리 방안을 결정한다.

2) 관리 기준 적용: 물질의 유해성 레벨(Level 1, Level 2 등)에 따라 앞서 정의한 관리 절차를 적용한다.

- 예: 유독물(Level 2)은 방지턱이 있는 장소에 보관하고, 월 1회 시설 점검 실시

3) 교육 및 표지판 제작: 환경관리 부서장(화학물질 관리 담당자)은SDS와 목록 정보를 바탕으로 경고 표지판을 제작하여 현장에 부착하고, 해당 물질 취급 근로자를 대상으로 맞춤형 안전 교육을 실시한다.

4) 화학 물질 목록은 최신 상태로 문서화한다.

- 신규 물질 도입, 기존 물질 교체, 사용량 변경 또는 법적 규제가 변경되었을 때 즉시 갱신

- 책임: 구매/창고 담당자와 환경안전팀이 협업하여 목록의 정확성을 유지

6. 화학물질 사용관리

6.1 불출 및 사용

1) 화학물질은 화학물질 관리자 입회(승인) 하에 불출한다.

2) 화학물질 관리자는 화학물질 불출관련 내역(정보)을 ‘({{DOC_PREFIX}}-EM-205-02) 유해 화학물질 관리대장‘에 기록하여 관리한다.

3) 화학물질은 해당 화학물질 취급 요령에 따라 취급하고 사용한다.

4) 비상사태 발생 시 '비상상황 대응 절차서'에 따라 대응한다.

5) 법적으로 사용 내용을 보고해야 하는 사항은 관련 법(화학물질관리법, 화관법) 등에 따라 그 사용 내역을 보고한다. (주로 전자 시스템을 활용한 보고)

6.2 점검

1) 화학물질 관리자는 주 1회 화학물질 취급시설 및 보관 시설 자체 점검을 실시한다.

2) 점검 내역은 화학물질관리법 시행규칙에 지정한 화학물질 취급시설 '유해화학물질 자체 점검대장'에 작성하고, 규정된 경여 환경관리 부서장의 승인을 받아 이해관계자(감독기관, 관리업자)에게 송부한다.

3) 점검결과 이상이 있을 경우에는 즉시 조치를 취해 환경사고를 방지하여야 한다.

4) 유효기간이 지난 화학물질은 '화학물질관리법과 시행령'에 따라 처리한다.

7. 비상상황 대비 및 대응

7.1 비상 상황의 정의

1) 화학물질의 사용과 관리에 대한 절차 혹은 규제 기준을 벗어나는 등 사업장, 작업자 및 인근 지역에 심각한 피해를 줄 우려가 있는 상황을 비상 상황으로 정의한다.

7.2 비상상황 대응

1) 비상 상황 발생 시 시설의 즉각적인 가동 중단, 방지 시설의 보강, 인근 주민에 대한 안내 등 피해를 최소화하기 위한 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상상황 대응 절차서’에 따라 조치한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-EM-205-01 | 화학물질 종합 현황표 (Chemical Master List) | 지속갱신 | 환경관리부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-EM-205-02 | 유해 화학물질 관리대장 (Chemical Stock Record) | 5년 | 화학물질관리자/환경관리부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-EM-205 유해(화학) 물질 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 14001:2026 환경 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |