위험작업 안전작업 지침

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-OH-201-W02 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 목적

화기, 밀폐, 고소 등 고위험 작업의 안전 기준을 수립하여 중대재해를 예방하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 화기 작업, 밀폐공간 작업, 고소 작업 등 재해 발생 위험이 높은 작업을 수행할 때 적용한다.

3. 화기 작업 안전수칙 (용접/용단)

1) 사전 조치: 작업 반경 11m 이내의 가연물을 제거하거나 불티 비산 방지포로 덮는다.

2) 소화기 비치: 작업장 바로 옆에 소화기 2대 이상과 물통(소화용수)을 비치한다.

3) 화재감시자: 작업 중 불티가 튀는지 감시하고 비상시 즉시 알릴 '화재감시자'를 배치한다.

4. 밀폐공간 작업 안전수칙

1) 농도 측정: 작업 전 산소(18~23.5%), 황화수소(10ppm 미만) 등 농도를 측정하고 기록한다.

2) 환기: 작업 시작 전 충분히 환기하고, 작업 중에도 송풍기 등을 가동하여 공기를 순환시킨다.

3) 감시인 배치: 내부 작업자와 연락을 취할 수 있는 감시인을 외부에 배치하고, 비상 연락 체계를 유지한다.

5. 고소 작업 안전수칙 (추락 예방)

1) 작업 발판: 비계나 작업 발판은 흔들림 없이 견고하게 고정하고, 단부에는 안전 난간을 설치한다.

2) 안전대 체결: 작업자는 안전대를 착용하고, 생명줄이나 견고한 구조물에 훅(Hook)을 체결한 후 이동한다.

3) 사다리 작업: 사다리는 이동 통로용으로만 사용함을 원칙으로 하며, 부득이한 작업 시 2인 1조로 작업하고 최상단 디딤대 작업을 금지한다.

[{{DOC_PREFIX}}-OH-201-W02 위험작업 안전작업 지침] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 45001:2018 안전보건 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |