에너지 목표 및 성과 개선 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-EG-103 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위 (Scope)

본 절차서는 전사적 에너지 목표(Level 1) 수립부터 개선 기회(OFI) 발굴, 실행 계획(Action Plan) 수립, 실행, 그리고 베이스라인에 따른 성과 검증(M&V) 및 사후 관리의 전 과정에 대하여 적용한다. 특히 공장 전체의 에너지 총량 관리 및 지속가능경영 보고를 위한 데이터 집계 기준을 포함한다.

2. 책임과 권한 (Responsibility and Authority)

2.1 최고경영자

1) 에너지 목표 및 세부 목표의 최종 승인.

2) 실행 계획 추진에 필요한 자원(예산, 인력, 장비)의 제공 및 보장.

2.2 에너지 관리부서장 (전담자)

1) 전사 에너지 목표 수립 및 개선 활동의 총괄 관리.

2) 각 부서의 실행 계획 타당성 검토(ROI 분석 등).

3) 개선 성과에 대한 검증(Verification) 및 경영 검토 보고.

2.3 실행 부서장

1) 해당 부서의 에너지 손실 요인 발굴 및 개선 아이템 제안.

2) 세부 실행 계획 수립 및 수행.

3) 개선 후 운전 현황 유지 관리.

3. 용어의 정의 (Definitions)

에너지 목표 및 성과 개선과 관련된 용어의 정의는 다음과 같다.

1) 개선 기회 (OFI, Opportunity for Improvement): 
에너지 효율 향상, 사용량 절감, 또는 에너지원 대체가 가능한 모든 잠재적 요인.

2) 에너지 베이스라인 (EnB, Energy Baseline): 
에너지 성과 개선 여부를 비교하기 위해 설정한 기준 기간의 에너지 사용량(또는 효율).

3) 성과 검증 (M&V, Measurement and Verification): 
계획된 개선 조치가 실제 에너지 절감으로 이어졌는지 신뢰성 있게 측정하고 분석하는 과정.

4) 변수 (Variable): 
에너지 사용량에 영향을 미치는 독립 변수 (예: 생산량, 외기 온도, 가동 시간 등).

4. 기획 및 계획 수립

1)  (차기 연도 에너지 수요 예측): 
에너지 관리부서는 새로운 회계연도가 시작되기 전, 기 수립된 동적 베이스라인(회귀방정식)에 경영진 및 기획 부서가 예측한 차기 연도 영향변수(활동량, 생산량, 가동시간 등)의 계획 값을 대입하여, 해당 조업 조건에서의 ‘이론적 차기 연도 에너지 예상 사용량’을 선제적으로 도출한다.

- 산출식: 예상 사용량Y={변동 원단위 a× 활동량 X} + 기저부하

2)  (정규화 기반 목표 설정): 
차기 연도 에너지 수요 예측이 완료되면, 에너지 관리 부서장은 베이스라인 함수로 산출된 예상 사용량을 기준점으로 삼고, 사내에서 발굴된 공정 개선 기회(OFI), 신규 설비 도입 계획, 그리고 조업도 변동 리스크를 종합적으로 고려하여 ‘베이스라인 대비 정량적 감축 목표(CUSUM 개선 목표율)’를 최종 확정한다.

3)  (목표의 세부 전개): 
확정된 전사 에너지 목표는 전사 조직의 실행력을 담보할 수 있도록 다음과 같이 상하 정합성(Alignment)을 갖추어 세부적으로 전개하여 수립한다.

- Level 1 (전사 단위): 공장 전체의 전사 에너지 총량 및 종합 성과 목표 (관리 단위: 환산 단위인 J 또는 TOE 필수 적용)

- Level 2 (공정/부서 단위): 각 제조 공정 및 부서별 에너지 종류별(전력, 연료, 스팀 등) 분할 목표 수립

- Level 3 (설비/측면 단위): 에너지 맵상에 지정된 SEU(주요 에너지 사용설비) 및 단위 측면별 기저부하(Y절편) 관리 목표 (에너지원별 구분 수립 권장)

4.2 목표 달성 정합성(Alignment) 검토 및 실행 자원 확보

1) 에너지 관리부서는 분석을 통한 에너지 감축 목표가 설정되면 목표 달성 적합성과 달성을 위해 필요한 자원 파악을 위해 각 부서에 OFI를 요청하고 각 부서는 부서 내 에너지 절감 기회를 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-01) 에너지 성과 개선 제안서(OFI)’에 작성하여 에너지 관리부서로 피드백한다.

2) 에너지 개선 기회(OFI) 발굴을 위한 소스는 다음과 같다.

- ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-101) 에너지 기획 절차’에 따른 에너지 검토 결과 (에너지 맵 손실분 분석)

- 설비 노후화 진단 및 효율 측정 결과를 바탕으로 한 설비 개선 혹은 교체 계획

- 임직원 제안 및 외부 전문가 진단

3) 에너지 관리부서는 자체적으로 수립한 ‘전사 목표(Target)’와 사내에 식별된 '실행 자원(OFI 목록)' 간의 정합성을 검토한다.

- 분석: 전사 목표 절감량 vs OFI 예상 감축량 합계

4) 취합된 사내 OFI가 목표 달성에 부족한 경우 각 실행 부서에 전사 목표 달성을 위한 실행 자원(OFI) 확충 요청하고, 각 실행 부서는 다음과 같은 개선 기회 발굴 소스를 재검토, 추가하여 OFI를 보완한다.

5) 목표 달성 정합성(Alignment)이 검증된 아이템은 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-02) 에너지 성과 개선 과제 종합 관리 대장’에 등록하여 관리한다.

4.3 타당성 분석 및 우선순위 선정

1) 에너지 관리부서는 등록된 개선기회(OFI)에 대해 다음 기준에 따라 타당성을 분석한다.

- 기술적 타당성: 현장 적용 가능성, 품질/안전 영향성.

- 경제적 타당성: 투자 회수 기간(ROI), 순현재가치(NPV).

2) 분석 결과에 따라 실행 우선순위(A/B/C 등급)를 부여한다.

4.4 목표 및 세부 실행계획(Action Plan) 수립

1) (목표 설정) 목표 달성을 위해 선정된 아이템에 대해 기 수립된 에너지 베이스라인(EnB)을 기준점으로 하여, 구체적이고 측정 가능한(Measurable) 목표치를 설정한다.

- 목표는 베이스라인 대비 개선율(%) 또는 ‘절감량(kWh, Ton 등)’과 같이 정량적으로 설정한다.

- 복수의 에너지원(전력, 연료, 스팀 등)을 사용하는 설비의 경우, 에너지원별로 구분하여 목표 및 절감량을 설정하여야 한다.

2) 목표 달성을 위한 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-03) 에너지 경영 추진 계획서‘를 작성한다. 계획서에는 다음 사항이 필수적으로 포함되어야 한다.

- 개선 항목 및 베이스라인 대비 목표 (전/후 예상 비교).

- 구체적 실행 방법 (설비 교체, 로직 변경, 단열 보강 등).

- 소요 예산 및 자원.

- 추진 일정 및 담당자.

- 성과 검증 방법 (계측기 설치 여부, 산출 공식 등).

3) ‘에너지 경영 추진 계획서’는 ‘에너지 성과 개선 과제 종합 관리 대장’을 첨부하여 대표이사에게 보고하여 승인을 받아 실행한다.

5. 실행 및 운영

5.1 계획의 실행

1) 실행 부서는 승인된 추진 계획에 따라 개선 활동을 수행한다.

2) 설비 도입이나 공사 진행 시, 관련 구매 및 공무 절차를 준수한다.

3) 실행 과정에서 설계 변경이나 일정 지연 발생 시, 즉시 에너지 관리부서와 협의하여 계획을 수정한다.

5.2 역량 강화 및 의사소통

1) 새로운 설비나 기술이 도입된 경우, 관련 운영 인원에게 운전 방법 및 유지보수 교육을 실시한다.

2) 개선 활동의 취지와 목표를 현장 인원에게 공유하여 참여를 유도한다.

6. 성과 모니터링 및 모델 평가

6.1 에너지 예상 사용량(Expected Use) 산출

1) 에너지 관리 부서장은 각 부서별로 시행 중인 에너지 개선 계획을 주기적으로 모니터링하고, 완료된 개선 사항을 취합하여 정기적으로 보고한다.

2) 개선 성과의 평가는 CUSUM(누적합산)방식을 적용한다. 확정된 베이스라인 모델(회귀식)에 ‘당월 실제 변수값(실제 생산량)’을 대입하여, 산출한 당해년도의 ‘이론적 예상 사용량(Y)’과 실제 사용량의 차이를 누적합산하여 에너지 개선 성과를 평가한다.

6.2 에너지 성과(Performance)

분석 방법 단순히 전월 대비 사용량 증감을 보는 것이 아니라, 6.1항에서 산출한 ‘예상 사용량 대비 실제 사용량의 차이(Gap)’를 분석한다.

1) 성과(절감량) 산출:

- 성과 = 예상 사용량 Y- 실제 사용량 (Y)

- (+) 값인 경우: 베이스라인 대비 효율 개선 (성과 우수)

- (-) 값인 경우: 베이스라인 대비 효율 저하 (부적합)

2) 원단위 분석의 보완: 단순 원단위가 악화되었더라도, 회귀분석 결과 예상 범위 내(오차범위)에 있다면 이는 ‘'생산량 감소에 따른 기저부하 효과'‘로 간주하여 설비 효율 저하가 아님을 판정한다.

6.3 CUSUM(Cumulative Sum, 누적합) 관리

1) 에너지 관리 부서는 Level 3의 에너지 측면별로 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-04) 에너지 성과 모니터링 및 CUSUM 대장’을 작성하여 예상 사용량과 실제 사용량 차이의 누적합(CUSUM) 추이를 모니터링한다.

2) CUSUM 그래프가 지속적으로 양(+)의 방향으로 가면 성능 개선, 음(-)의 방향으로 가면 성능 저하로 판단한다. (-)의 방향이 지속되면 시정조치를 검토한다.

3) 에너지 관리 부서는 매년 말 공장 전체에 대한 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-04) 에너지 성과 모니터링 및 CUSUM 대장’을 작성하여 대표이사에게 보고한다.

- 전사 단위 CUSUM

- Level 3 단위 에너지 측면별 CUSUM

6.4 성과 검증 (Verification)

1) 성과는 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-102) 에너지 베이스라인 관리 절차서’의 검증 방법론을 준용하여 성과를 검증한다.

2) 회사의 온실가스 배출량을 산출해야 하는 경우 에너지 성과 측정 데이터를 기준으로 산출한다.

3) 에너지 관리부서는 검증 결과를 분석하여 ‘({{DOC_PREFIX}}-EG-103-05) 에너지 절감 성과 보고서’를 작성하여 대표이사에게 보고한다.

7. 시정 및 표준화

7.1 목표 미달 시 조치

1) (원인분석) 성과 검증 결과 목표에 미달한 경우, 원인을 분석(Root Cause Analysis)한다.

2) (보완조치) 추가적인 보완 조치(재튜닝, 운영 방법 개선 등)를 수립하고 재검증을 실시한다.

7.2 표준화 및 수평 전개

1) 성공적인 개선 사례는 ‘운전 절차서(SOP)’나 설비 관리 기준에 반영하여 영구적인 시스템으로 정착시킨다. (회귀 방지)

2) 유사한 설비나 공정을 가진 타 부서/공장에 해당 사례를 공유하여 수평 전개(Horizontal Deployment)를 유도한다.

3) 최종 성과는 경영 검토 시 보고하고, 필요 시 포상 등을 통해 격려한다.

8. 기록관리

다음 사항은 기록으로 작성하여 관리한다.

| 양식 번호 | 기록명 / 양식명 | 보관 기간 | 작성 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-103-01 | 에너지 성과 개선 제안서 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-103-02 | 에너지 성과 개선 과제 종합 관리 대장 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-103-03 | 에너지 경영 추진 계획서 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-103-04 | 에너지 성과 모니터링 및 CUSUM 대장 | 3년 | 에너지 담당 |
| {{DOC_PREFIX}}-EG-103-05 | 에너지 절감 성과 보고서 | 3년 | 에너지 담당 |

[{{DOC_PREFIX}}-EG-103 에너지 목표 및 성과 개선 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 50001:2018 에너지 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |