변경관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-215 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 제품 품질에 영향을 미칠 수 있는 제품 설계, 제조 공정, 자재, 설비, 방법 등(이하 4M)의 변경 사항이 발생했을 때, 변경의 타당성을 검토, 검증, 승인 및 적용하는 절차에 대하여 규정한다. 적용 범위는 내부 공정 변경뿐만 아니라 외부 공급자(협력사)의 변경 사항도 포함한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 변경 관리에 필요한 자원을 승인하고, 중대한 변경 사항에 대한 최종 승인 권한을 가진다.

2.2 개발부서장 (또는 엔지니어링 책임자)

1) 제품 설계 변경을 주관하며, 변경에 따른 기술적 타당성을 검토한다.

2) 변경이 제품의 기능 및 성능에 미치는 영향을 분석하고 리스크를 평가한다.

2.3 품질부서장 (주관부서)

1) 변경 관리 프로세스를 운영하고 변경 현황을 모니터링한다.

2) 변경의 제안(발의): 사내 모든 임직원 및 부서는 품질 향상, 원가 절감, 안전 확보 등을 위해 변경을 제안할 수 있다.

3) 특히 품질부서는 부적합 발생 시 또는 예방 조치의 일환으로 관련 부서(생산, 개발 등)에 시정조치 요구서(CAR)를 발행하여 4M 변경을 요구할 권한을 가진다.

4) 변경 전후의 품질 비교 검증 및 유효성 확인을 주관한다.

2.4 생산부서장

1) 공정 변경(설비, 방법, 라인 이동 등)에 대한 제조 타당성을 검토한다.

2) 변경 적용 시 시생산(Trial Run)을 수행하고, 작업 표준을 개정한다.

2.5 자재/구매부서장

1) 외부 공급자(협력사)로부터의 자재 및 공정 변경 요청을 접수하고 관련 부서에 통보한다.

2) 변경된 자재의 입고 관리 및 선입선출을 관리한다.

2.6 현업 부서장

1) 품질부서의 4M변경 요구를 접수한 주관 부서는 변경의 타당성을 검토하고 변경 신청서를 작성하여 승인 절차를 밟아야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 4M 변경

품질에 영향을 주는 생산의 4대 요소인 Man(사람), Machine(설비), Material(재료), Method(방법)의 변경을 말한다.

- Man: 작업자 변경 (숙련도 변화 등), 관리자 변경.

- Machine: 설비 신설/교체/개조, 금형 수리/수정, 치공구 변경, 라인 이동.

- Material: 원부자재 재질/성분 변경, 공급처(Maker) 변경, 국산화.

- Method: 공법 변경, 공정 조건(조건표) 변경, 검사 방법 변경.

3.2 검증(Verification)과 타당성 확인(Validation)

1) 검증: 변경된 제품이 설계 입력(도면, 사양) 요구사항을 충족하는지 측정, 시험하는 것.

2) 타당성 확인: 변경된 제품이 실제 사용 환경이나 고객의 의도된 용도에 적합한지 확인하는 것.

4. (Plan) 변경의 식별 및 검토

4.1 변경 요청 및 발의

1) 변경 사유(품질 개선, 생산성 향상, 원가 절감, 고객 요구, 법규 변경, 공급자 요청 등)가 발생하면 발의 부서는 '({{DOC_PREFIX}}-QM-215-01) 4M 변경 신청서'를 작성하여 품질부서에 제출한다.

2) 품질부서장은 제안이나 개선, 품질 문제 해결 등의 과정에서 품질부서가 변경이 필요하다고 판단하면 관련 부서에 4M 변경을 요청할 수 있고, 요청을 받은 부서는 ‘4M 변경 신청서’를 작성하여 품질 부서장의 검토와 승인을 받는다.

4.2 변경 타당성 검토 및 리스크 분석

1) 관련 부서(개발, 품질, 생산)는 협의체를 구성하여 다음 사항을 검토한다.

- 변경의 목적 및 필요성

- 제품 품질, 성능, 내구성에 미치는 영향

- 법적, 규제적 요구사항 준수 여부

- 자원의 가용성 및 책임과 권한의 부여/재부여 여부

2) 리스크 분석:

- [ISO 9001] 변경 사항이 초래할 수 있는 잠재적 위험을 식별하기 위해 FMEA(설계/공정)를 갱신하거나 별도의 리스크 평가를 실시한다.

- [ISO 14001] 변경으로 인해 새롭게 발생하거나 변화할 수 있는 환경 측면(폐기물 증감, 오염 물질 배출, 에너지 사용량 변화 등)의 리스크 분석 및 타당성 평가를 반드시 포함해야 한다.

3) 변경은 실행 전 설계/개발 혹은 양산 승인 획득 절차와 동일한 타당성을 검토해야 하고, 고객의 승인이 있어야 한다.

- 고객에 의한 변경 : 제조타당성을 핵심적으로 관리한다.

- 품질 향상을 위한 내부 변경 필요성에 의한 변경 : 고객 양산 승인 절차 준수

4) 변경은 고객이 신뢰성 검증을 마친 변경이라 하더라도 기술적, 통계적 사내 검증을 시행하는 것을 원칙으로 한다. 단 생산 라인에서 실재로 생산이 불가한 경우 시뮬레이션, 샘플 제작 등의 방법으로 대체할 수 있다.

5) 모든 변경은 변경관리 절차에 따라 시행된 검사, 시험, 제조타당성 검토 결과를 바탕으로 고객과 협의하고, 최종적인 변경 사항에 대하여 사내 승인(대표이사)을 거쳐 고객의 승인을 받아 양산을 승인한다.

5. (Do) 변경의 실행 및 검증

5.1 고객 통보 및 협의

1) 고객과 협의된 변경 사항에 대하여 변경 사항에 대한 타당성 검토(검사/시험/검증) 계획을 포함한 변경계획을 수립한다. (필요 시 관련팀에 검토 의뢰 또는 회의를 소집하여 추가검토를 실시한다.)

2) 개발부서장은 변경 계획에 따라 생산부서에 변경을 적용한 샘플 제조를 요청하고, 샘플이 완성되면 품질부서 검증(검사)을 실시한다. 이러한 생산, 품질 내역과 결과는 문서로 작성하여 유지되어야 한다. (이 결과는 양산부품 승인 요청 시 함께 제출한다.)

3) 개발부서장은 변경과 관련하여 검토내용(관련팀 검토결과 포함) 및 4M샘플 검증 결과를 통하여 내부승인을 결정한다. (변경 승인 시, 적용시점도 함께 결정한다.)

4) 내부 검증과 승인이 완료된 후 고객 내부절차(4M승인 문서 서식 포함)에 따라 변경 승인을 의뢰하여 승인을 득한다.

6) 고객에 의하여 변경이 승인되면 도면, 관리계획서 및 관련 문서를 개정하고 재배포한다.

7) 고객이 승인을 요구하는 변경 건에 대해서는 고객 승인 없이는 양산 적용을 금지한다.

5.2 시생산 및 검증(Verification)

1) 승인된 변경 계획에 따라 시생산(Trial Run)을 실시한다.

2) 변경된 조건으로 생산된 제품에 대해 검사 및 시험을 수행하여 도면 및 사양을 만족하는지 검증한다.

5.3 타당성 확인(Validation)

1) 필요한 경우 장착 시험, 내구 시험 또는 고객 라인 테스트를 통해 실제 사용상의 문제가 없는지 확인한다.

2) 안전 및 법규 관련 변경은 반드시 규정된 시험 절차에 따라 타당성을 확인해야 한다.

6. (Check) 승인 및 문서화

6.1 내부 및 고객 승인

1) 내부 검증이 완료되면 품질부서장은 변경 결과를 종합하여 내부 승인을 득한다.

2) 고객 승인이 필요한 경우, ({{DOC_PREFIX}}-QM-213) 초도품 및 고객 승인 절차서’에 따라 문서를 작성하여 고객에게 제출하고 승인을 받는다.

- 제출 서류 예시: 치수/신뢰성 성적서 등.

3) [ISO 45001] 4M 변경(설비, 공법, 자재 변경 등) 승인 시, 주관 부서는 반드시 '안전보건 위험성평가'를 실시하여 새로운 위험 요인을 파악해야 하며, 안전 부서의 검토 확인(서명)이 없는 변경 건은 승인할 수 없다.

6.2 문서 개정

1) 변경이 승인되면 각 부서장은 관리하고 있는 관련 기술 표준 및 관리 문서(도면, FMEA, 관리계획서, 작업표준서, 검사기준서)를 즉시 개정한다.

2) 품질부서장은 변경현황(내역) 및 적용 시점을 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-215-02) 변경관리대장’에 등록한다.

3) 변경된 내용에 대해 관련 작업자 및 검사원에게 교육을 실시하고 기록한다.

6.3 변경사항 의사소통

1) 계약적 요구사항이 있는 경우 고객에게 통보하고 승인을 득한다.

2) 내부 심사원은 심사 이전 심사 이후에 변경된 사항에 대하여 반드시 숙지하고 심사에 임하여야 한다.

3) 변경 사항을 외부 공급자가 알아야 하는 경우 반드시 외부 공급자에게도 공유되어야 한다.

4) 모든 중대한 변경 사항은 그 목적, 적용 시점, 예상되는 영향을 사내 관련 부서 및 이해관계자에게 명확히 의사소통해야 한다.

7. (Act) 양산 적용 및 사후관리

7.1 초도품 관리 (Breakpoint Management)

1) 변경 적용 시점(Breakpoint)을 명확히 정의한다 (예: 2024년 5월 1일 생산분부터, 또는 LOT No. AAA부터).

2) 변경 후 최초 생산된 제품(초도품)은 식별표에 '초도품' 또는 '변경품'임을 표시하여 고객에게 인도 시 식별되도록 한다.

3) 선입선출(FIFO)을 철저히 하여 변경 전/후 제품이 혼입되지 않도록 관리한다.

7.2 초기 유동 관리 (Safe Launch)

1) 변경 적용 초기 일정 기간 또는 일정 수량에 대해 검사 빈도나 항목을 강화하는 초기 유동 관리(Special Care)를 실시한다.

2) 모니터링 결과 문제가 없을 경우 정상 검사로 환원한다.

7.3 대리승인 및 예외 처리

1) 고객 승인이 불필요한 경미한 변경이라도 자체 검증 기록은 반드시 유지해야 한다.

7.4 변경 효과성 모니터링 및 결과 검토 [신설]

1) 주관부서장 및 관련 부서장은 변경이 양산에 적용된 이후 일정 기간(또는 일정 수량) 동안 변경의 효과성이 의도한 대로 달성되었는지 모니터링하고 측정해야 한다.

2) 효과성 측정은 관련 KPI(불량률 감소, 생산성 향상, 환경 부하 저감 등)와 연계하여 정량적으로 평가하는 것을 원칙으로 한다.

3) 효과성 평가 및 변경 결과에 대한 최종 검토 내역은 문서화하여 유지해야 하며, 이 결과는 차기 경영검토의 입력사항으로 활용된다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-215-01 | 4M 변경 신청서 (검토서) | 단종 후 13년 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-215-02 | 4M 변경 관리대장 | 단종 후 13년 | 품질부서 |
|  | 변경 검증 보고서 (시험성적서 등) | 단종 후 13년 | 품질/개발부서 |
|  | 고객 승인 문서 (PPAP/PSW) | 단종 후 13년 | 품질부서 |
|  | 작업자 교육 훈련 기록 | 3년 | 생산부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-215 변경관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2026 품질 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001/14001:2026 개정 예정사항 반영 개정 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

최신개정 (ISO 9001:2026) 개정사항 적용표

| 항목 번호 | 개정방식 | 개정내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 변경 타당성 검토 및 리스크 분석 | [신설/추가] | [2) 리스크 분석:]에 ISO 14001 요구사항 반영 |
| 6.3 변경사항 의사소통 | [신설/추가] | ‘의사 소통 계획’ 관련 사내 소통 의무 절차 4)항 추가 |
| 7. (Act) 양산 적용 및 사후관리 | [신설/추가] | 7.4 변경 효과성 모니터링 및 결과 검토 [신설] |