생산관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-231 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 고객의 주문 접수 후 생산 계획 수립, 공정 준비, 양산, 자주 검사 및 포장 인계까지의 제조 공정 전반에 대한 관리 절차에 적용한다. 본 절차서는 ISO 9001:2026 규격을 기반으로 한다.

2. 책임과 권한

2.1 생산부서장

1) 고객 납기 준수를 위한 생산 계획 수립 및 생산 자원(인원, 설비, 자재) 운영의 책임과 권한이 있다.

2) 제조 공정이 QC공정도(Control Plan) 및 작업표준에 따라 운영됨을 보장할 책임과 권한이 있다.

3) 작업 준비 확인(초물 검사) 승인할 책임과 권한이 있다.

4) 공정 이상 발생 시 작업을 중단하고 시정조치를 요구할 권한이 있다.

2.2 품질부서장

1) 공정 중 검사(순회 검사 등)를 수행하고 부적합 발생 시 조치를 요구할 권한이 있다.

2) 작업 표준 및 한도 견본을 승인하고 배포할 책임과 권한이 있다.

2.3 작업자

1) 정해진 작업 표준과 관리 계획에 따라 작업을 수행할 책임이 있다.

2) 공정 이상이나 불량 발생 시 즉시 보고하고, 필요 시 작업을 중단할 권한(Stop Call)이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 QC공정도

제품 생산의 각 공정 단계별로 관리해야 할 특성(제품/공정), 관리 방법, 샘플링 주기, 이상 발생 시 조치 계획 등을 기술한 문서.

3.2 작업 셋업 (Job Set-up)

생산 품목 변경, 금형 교체, 설비 수리, 작업 시작 전 초도품 생산을 위해 공정 조건을 준비하는 활동.

3.3 표준 작업 (Standardized Work)

작업자가 안전하고 효율적으로 작업할 수 있도록 작업 순서, 시간(Tact time), 동선, 재고 등을 표준화한 것.

4. (Plan) 생산 계획 및 준비

4.1 생산 능력 분석 및 계획 수립

1) 생산부서장은 고객 주문 정보(납기, 수량)와 현재의 생산 능력(Capa), 설비 가동률, 재고 현황을 분석하여 생산 계획을 수립한다.

2) 생산 정보 시스템(ERP/MES) 또는 생산 지시서를 통해 계획을 현장에 배포한다.

4.2 공정 준비 (4M 준비)

1) 작업자는 작업 시작 전 4M(작업자, 설비/치공구, 자재, 작업표준) 준비 상태를 점검한다.

2) 작업 표준: 해당 공정에는 최신의 작업표준서, QC공정도, 한도견본이 작업자가 볼 수 있는 위치에 게시되어야 한다.

3) 설비/치공구: 설비의 일상 점검을 실시하고, 금형 및 치공구의 상태를 확인한다.

5. (Do) 생산 실행 및 공정 관리

5.1 작업 준비 및 초물 검사

1) 작업자는 작업 준비(모델 변경, 금형 교체 등) 후 최초 생산된 제품(초물)에 대해 자주 검사를 실시한다.

생산부서장은 작업 준비(모델 변경, 금형 교체 등) 후 최초 생산된 제품(초물)은 품질 검증을 수행하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-01) 작업 준비 및 초물 검사 기록서’을 작성해야 한다.

2) 품질부서장은 필요 시 초물에 대한 정밀 검사를 수행하고 승인한다

5.2 표준 작업 준수

1) 모든 작업자는 승인된 작업표준서와 QC공정도에 따라 작업을 수행해야 한다.

5.3 초, 중, 종품 관리 (자주 검사)

1) 초물(First-piece): 작업 시작 또는 변경 시 최초 생산품을 검사하여 공정 세팅의 적합성을 확인한다.

2) 중물(Middle-piece): 생산 중 정해진 주기(예: 2시간, 오전/오후)마다 샘플을 채취하여 공정이 안정 상태인지 확인한다.

3) 종물(Last-piece): 작업 종료 시 마지막 제품을 검사하고, 다음 생산을 위한 비교 기준으로 삼는다.

4) 검사 결과는 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-02) 자주검사 체크리스트(초/중/종)’에 기록하거나 전산 시스템(MES)에 기록한다.

5) 초, 중, 종품 점사에서 부적합이 발생한 경우 봉쇄조치를 시행하고 품질부서에 통보한다. 단 생산부서에서 간단히 조치할 수 있는 경우는 예외로 한다.

5.4 설비 및 안전 장치 점검

1) 작업자는 작업 전 실수 방지 장치의 센서, 알람 등 설비의 이상 유무를 점검해야 한다

2) 확인 결과 이상이 발견되면 즉시 관리자에게 보고하여 수리 또는 대체 방법을 강구한다.

5.5 식별 및 추적성

1) 공정 내 모든 제품(원자재, 재공품, 완제품)은 식별표(공정 이동표 등)가 부착되어 있어야 한다.

2) 부적합품 발생 시 즉시 식별(적색 태그/박스)하고 격리하여 양품과 혼입되지 않도록 한다.

6. (Check/Act) 공정 모니터링 및 성과 분석

6.1 생산 실적 집계

1) 생산부서장은 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-231-03) 생산일보’에 일일 생산 실적, 불량 수량, 비가동 시간 등을 집계하여 기록하고 주기적으로 보고한다.

2) 계획 대비 실적 차이가 큰 경우 원인을 분석한다.

6.2 공정 능력 관리

1) QC공정도에서 지정한 특별 특성(Special Characteristics) 또는 중요 공정 변수에 대해서는 통계적 공정 관리(SPC)를 실시한다.

2) 공정 능력 지수(Cpk/Ppk)가 목표에 미달할 경우 원인을 분석하고 시정조치(100% 전수 검사 전환 등)를 취한다.

6.3 설비 고장 및 공정 이상 시 대응

1) 설비 고장 등으로 표준 작업을 할 수 없는 경우, 생산부서장은 즉시 작업을 중단하고 품질/기술 부서에 통보한다.

2) 대체 설비나 수작업 등 임시 방법을 사용할 경우, 품질부서장의 승인(품질 확인)을 득한 후 진행한다.

3) 정상 공정으로 복귀 시, 초물 검사를 통해 이상 없음을 확인한다.

7. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-01 | 작업 준비 및 초물 검사 기록서 | 3년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-02 | 자주검사 체크리스트(초/중/종) | 1년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-231-03 | 생산일보(실적보고서)*** | 3년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-223-04 | 일일 설비 점검표 | 1년 | 생산부서 |

*** 생산일보: 이 문서를 사용하는 기업별로 양식을 정하고 양식 번호를 {{DOC_PREFIX}}-QM-231-03로 부여

[{{DOC_PREFIX}}-QM-231 생산관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2026 품질 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |