설비 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-232 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 제품 생산에 사용되는 생산/제조설비, 금형, 치공구, 유틸리티 시설(전력, 용수, 공조 등)의 도입, 등록, 보전(예방/예지), 수리 및 폐기 관리에 대하여 적용한다. 본 절차는 설비의 가용성(Availability)과 제조 품질을 확보하고, 에너지 효율을 유지하는 것을 목적으로 한다.

2. 책임과 권한

2.1 생산부서장

1) 설비 보전 계획의 수립 및 실행(예방, 예지, 사후 보전)을 총괄한다.

2) 설비 관리 목표를 수립하고 성과를 분석 관리한다.

3) [ISO 50001] 주요 에너지 사용(SEU) 설비에 대한 효율적 운영 관리 감독한다.

2.2 설비보전 담당자 (공무 담당)

1) 연간/월간 보전 계획 수립 및 설비 이력을 관리한다. (설비 이력 카드 관리)

2) 예비품(Spare Parts) 관리 및 중요 설비의 예지 보전 활동 수행에 관한 책임과 권한이 있다.

3) [ISO 50001] 설비 도입 시 에너지 효율 검토 및 에너지 관련 설비(계측기 등) 유지보수.

2.3 생산 작업자

1) 일상 점검(청소, 급유, 더조이기, 점검) 및 설비 이상 징후 보고한다.

2) 정해진 작업 표준 및 에너지 경제 운전 기준에 따라 설비 운전해야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 예방 보전 (Preventive Maintenance)

설비의 고장을 미연에 방지하기 위해 정해진 주기에 따라 수행하는 점검, 교체, 주유 등의 활동. (시간 기반 보전)

3.2 OEE (Overall Equipment Effectiveness)

설비의 종합 효율을 나타내는 지표로 가용성(시간 가동률), 성능 효율, 양품률의 곱으로 산출한다.

3.3 SEU (Significant Energy Use)

[ISO 50001] 에너지 소비량이 많거나 효율 개선 잠재력이 큰 주요 에너지 사용 설비.

4. (Plan) 설비 도입 및 등록

4.1 신규 설비 도입 검토

1) 생산부서장은 신제품 생산, 증산, 노후화 등으로 설비 도입이 필요한 경우 타당성을 검토하여 품의한다.

- 품질 및 생산 능력(Capa) 확보 가능성

- 안전 및 보건 요구사항 충족 여부

- [ISO 50001] 에너지 효율 등급 및 생애주기비용(LCC) 
: {{DOC_PREFIX}}-EG-202 에너지 설비 구매 및 설계 절차 준용

2) 신규 설비의 사양(Spec) 결정 시, ({{DOC_PREFIX}}-QM-211) 제조 타당성 검토 결과 도출된 '요구 생산 능력(Capacity)', '공정 정밀도(Cmk)', '안전 및 법적 요구사항'을 반드시 반영해야 한다.

3) 설비 도입 시 해당 설비의 리스크 분석(안전, 가동 중단, 품질 영향 등)을 실시해야 한다.

4) 에너지 및 리스크 검토: [ISO 50001] 에너지 효율 등급 및 생애주기비용(LCC)을 검토한다.

4.2 설비 등록 및 식별

1) 도입된 설비는 '({{DOC_PREFIX}}-QM-232-01) 설비관리대장'에 등록하고 고유 관리번호를 부여하여 설비에 부착한다.

2) 설비관리대장에 등록된 설비는 설비별로 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-232-02) 설비 이력카드’를 작성하여 관리한다.

3)) [ISO 50001] 등록된 설비 중 ‘SEU(주요 에너지 사용 설비)’에 해당하는 경우, 대장에 이를 별도로 표기하여 중점 관리한다.

4.3 설비 리스크 관리 및 비상계획

1) 설비 중요도 평가 (Risk Assessment): 생산부서장은 모든 생산 설비에 대해 안전, 품질, 생산(가동), 보전 용이성을 기준으로 중요도(등급)를 평가한다.

- A등급 (핵심 설비): 고장 시 라인 중단, 대체 불가, 품질 치명적 영향.

- B등급 (중요 설비): 고장 시 생산 차질 발생하나 대체 가능(예비 설비 있음).

- C등급 (일반 설비): 고장 시 즉시 수리 가능하거나 생산 영향 미미함.

2) [ISO 50001] SEU(주요 에너지 사용) 설비는 에너지 성과 리스크를 고려하여 평가에 반영한다.

4.4 비상조치계획 (Contingency Plan):

1) A등급(핵심) 설비의 고장, 유틸리티 중단, 화재 등 비상 사태에 대비한 비상조치계획을 수립한다.

2) 계획에는 다음 사항을 포함한다:

- 대체 생산 설비 또는 대체 공법 (타 라인 활용 등)

- 외부 대체 생산 업체(Sub-contractor) 확보

- 필수 예비품(Critical Spare Parts) 및 재고 보유 수준

- 비상 연락망 및 복구 목표 시간

3) 비상조치계획은 관련 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-104) 비상상황 대응 절차’에 따라 연 1회 이상 모의훈련(Simulation) 또는 검토를 통해 유효성을 검증해야 한다.

5. (Do) 설비 보전 활동 (Maintenance)

5.1 설비 보전 계획 수립

1) 설비보전 담당자는 제조사 매뉴얼, 과거 고장 이력, 중요도 등급을 고려하여 '({{DOC_PREFIX}}-QM-232-03) 연간 설비 보전 계획'을 수립한다.

2) 년간 보전 계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 예방 보전(PM) 일정 및 항목

- 법정 검사 대상 설비의 검사 일정

- [ISO 50001] SEU 설비의 효율 유지 항목 (필터 청소, 열교환기 세관, 스팀트랩 점검 등)
: {{DOC_PREFIX}}-EG-201에너지 운영 관리 절차서 연계

5.2 일상 점검 (Autonomous Maintenance)

1) 작업자는 작업 전/후 점검(청소, 급유, 육안 확인 등)을 실시하고 그 내역을 '({{DOC_PREFIX}}-QM-232-04) 일일 설비 점검표'에 기록한다.

2) [ISO 50001] 점검 항목에는 누유(Leak), 공회전, 적정 압력 유지 등 에너지 낭비 요소 확인을 포함한다.

5.3 정기 보전 (Time-based Maintenance):

1) 보전 담당자는 설비 매뉴얼 및 과거 고장 이력을 바탕으로 소모품 교체, 급유, 정밀 점검 주기를 설정하여 계획에 따라 실시한다.

2) 점검 결과는 '설비 이력 카드'에 기록하고, 이상 징후 발견 시 즉시 수리 계획을 수립한다.

5.4 오버홀 (Periodic Overhaul) 정밀점검:

1) 필요 시 전문 업체를 통한 오버홀이나 정밀 진단을 실시할 수 있다.

2) [ISO 50001] 오버홀 수행 시, 에너지 효율을 저하시키는 요소(스케일 제거, 노후 모터 교체, 단열 보강 등)를 함께 개선하여 에너지 성능을 복원해야 한다.

5.5 예비품(Spare Parts) 관리

1) 예비품은 품질이 저하되지 않도록 적절한 환경에 보관하고, 불출 및 재고 현황을 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-232-05) 예비품 관리 대장’을 작성하여 관리한다.

2) [ISO 50001] 주요 에너지 사용 설비(SEU)에 해당하는 모터, 펌프, 컴프레셔 등의 예비품을 등록할 때는 자재 대장에 '에너지 효율 등급(IE3, IE4 등)'을 반드시 명기해야 하며, 교체 시에는 동등 이상의 고효율 제품을 우선적으로 사용해야 한다."

5.6 대체 설비(Backup Equipment) 관리

1) 유휴 설비나 대체 장비도 즉시 가동 가능하도록 정기적으로 점검한다.

2) 재가동 시에는 초물 검사를 통해 품질을 확인한다

6. (Check) 설비 성과 및 고장 관리

6.1 돌발 고장 및 수리

1) 설비 고장 발생 시 작업자는 즉시 관리자에게 보고하고 수리를 의뢰한다.

2) 수리 내역은 이력 카드에 기록한다.

6.2 설비 성과 지표 (KPI) 관리

1) 생산부서장은 다음의 성과 지표를 매월 집계하고 분석한다.

- OEE (종합 설비 효율): 가용성 × 성능 × 품질

- 시간 가동률 (%): (실제 가동시간 / 부하시간) X 100

2) [ISO 50001] SEU 설비의 경우, 에너지 원단위 또는 효율 지표 변화를 모니터링하여 설비 노후화나 이상 유무를 교차 점검한다. ({{DOC_PREFIX}}-EG-301 연계)

7. (Act) 금형 및 치공구 관리

7.1 금형 및 치공구의 보전

1) 금형과 치공구는 사용 후 세척, 방청 처리하여 지정된 장소(Rack)에 보관한다.

2) ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-232-06) 금형 이력 카드’에 샷(Shot) 수, 수리 내역, 수정 이력을 기록하여 수명 및 교체 시기를 관리한다.

7.2 고객 자산 관리

2) 고객 자산의 개조, 폐기, 외부 반출 시에는 반드시 고객의 사전 승인을 득해야 한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-01 | 설비 관리 대장 | 영구 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-02 | 설비 이력 카드 | 설비 폐기 시 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-03 | 연간 설비 보전 계획 | 3년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-04 | 일일 설비 점검표 | 1년 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-05 | 예비품(Spare Parts) 관리대장 | 지속 | 생산부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-232-06 | 금형 이력 카드 | 금형 폐기 시 | 생산부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-232 설비 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2026 품질 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |