부적합품 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-243 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 원부자재 입고부터 제조, 보관, 출하 및 고객 인도 후 단계에서 발생한 부적합품(의심스러운 제품 포함)의 식별, 격리, 검토, 처분 및 시정조치에 적용한다. 또한, 부적합품 처리 과정에서 수반되는 환경(폐기물), 안전보건(재작업 안전), 에너지(재가공 에너지) 측면의 관리 사항을 포함한다.

2. 책임과 권한

2.1 품질부서장

1) 부적합품의 식별, 격리, 처분(재작업, 특채, 폐기 등)에 대한 최종 판정 권한을 가진다.

2) 부적합 발생 시 원인 분석 및 시정조치를 주관하고 유효성을 검증한다.

2.2 생산부서장

1) 공정 중 발생한 부적합품을 즉시 격리하고 품질부서에 신고한다.

2) 승인된 재작업지침서에 따라 재작업을 수행하며, 이때 작업자의 안전 및 환경 수칙을 준수할 책임이 있다.

2.3 영업부서장

1) 고객 불만이나 필드 클레임 접수 시 부적합 정보를 사내에 전달하고, 처리 결과를 고객에게 통보한다.

2.4 환경/안전 부서장 (협조)

1) [ISO 14001] 폐기 확정된 부적합품의 적법한 폐기물 처리(위탁 처리 등)를 관리한다.

2) [ISO 45001] 재작업 또는 선별 작업 시 발생할 수 있는 비정상 작업의 위험성을 평가하고 안전 조치를 지도한다.

3. 용어의 정의

3.1 부적합품 (Nonconforming Product)

규정된 요구사항(치수, 기능, 재질 등)을 충족하지 못하는 제품. 의심스러운 제품(Suspect Product)도 부적합품에 준하여 관리한다.

3.2 재작업 (Rework)

부적합 제품을 원래의 요구사항을 충족하도록 다시 작업하는 것. (예: 재가공, 재세척)

3.3 수리 (Repair)

1) 부적합 제품을 원래의 요구사항과는 다르지만, 의도된 사용 목적에는 적합하도록 만드는 조치. (예: 용접 보수)

2) [IATF 16949] 수리는 반드시 고객의 사전 승인이 필요함.

3.4 특채 (Concession/Waiver)

규정된 요구사항에 벗어난 제품을 사용하거나 출하하도록 허용하는 것.

4. (Plan) 부적합품의 식별 및 격리

4.1 식별 및 격리

1) 품질부서장은 다음 중 하나 이상의 공정(단계)에서 제품의 검사, 측정, 시험 결과 부적합이 발생한 경우 부적합은 사내 직원이라면 누구라도 식별할 수 있는 식별 표시를 하여 격리 구역에 격리하고 사내 관련 부서에 공지한다.

- 외부 공급자 제품/서비스

- 사내 공정 내 재공품

- 사내 생산 완료된 제품

- 고객에게 인도되기 전 검사 제품

- 고객사의 검사에 의해 발견된 부적합

- 최종 고객에 의해 발견된 부적합

- 필드(소비자)에서 발생한 부적합

- 품질 보증이 명시된 제품의 보증 기간 내 소비자에게 발생한 부적합

2) 부적합품이 확인되면 동일제품, 혹은 동일 공정 적용 제품 등으로 유사 부적합 사항이 있는지 확인하고 유사한 제품 혹은 공정 적용제품에 부적합이 확인되면 발생된 부적합과 동일하게 식별 조치한다.

3) [ISO 45001] 격리 구역은 중량물 낙하, 유해 물질 누출 등의 위험이 없도록 안전하게 관리되어야 한다.

4.2 발생 보고 및 긴급 조치

1) 검사과정에서 부적합이 발생(발견)된 경우 해당 검사 LOT에 대하여 식별 표시를 하여 격리하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-243-01) 부적합품 발생 보고서’를 작성하여 부적합품을 발생시킨 부서에 통보하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-243-02) 부적합품 관리대장’에 등록한다.

2) 품질부서장은 부적합의 심각성을 파악하고, 필요 시 생산 중단(Stop Call) 및 긴급 선별을 지시한다.

3) 이미 출하된 제품에 부적합이 의심될 경우, 즉시 고객에게 통보하고 추적성을 확보한다.

5. (Do) 검토 및 처분 (Disposition)

품질부서장은 관련 부서와 협의하여 다음 중 하나로 처분을 결정한다.

5.1 반품 (Return to Supplier)

1) 수입 검사 불합격품은 공급자에게 반품 처리를 원칙으로 한다.

5.2 폐기 (Scrap)

1) 품질 확보가 불가능한 경우 폐기 처리한다.

2) 폐기품은 재사용이나 위조 방지를 위해 절단, 파쇄 등 물리적으로 사용할 수 없는 상태로 만든 후 처분해야 한다.

3) [ISO 14001] 폐기물 처리는 폐기물 관리법 및 사내 환경경영 절차에 따라 적법하게 처리(재활용, 소각, 매립)하고 관리대장에 기록한다. 
특히, 유해 화학물질이나 환경 오염 유발 부품은 지정폐기물로 별도 관리한다.

5.3 재작업 (Rework)

1) 원래의 규격을 만족시킬 수 있는 경우 재작업을 실시한다.

2) 재작업 전, ‘작업지침서(Work Instruction)를 작성하여 품질부서장의 승인을 받아야 한다.

3) [ISO 45001] 재작업은 비정상 작업이므로, 작업 전 작업자에게 별도의 안전 교육을 실시하고 필요한 보호구를 지급해야 한다.

4) [ISO 50001] 재작업으로 인해 추가로 투입되는 에너지(전력, 열처리 등)는 에너지 성과 지표(에너지 손실)로 간주하여 관리할 수 있다.

5) 재작업 된 제품은 반드시 원래의 검사 기준에 따라 재검사를 실시하여 합격한 경우에만 사용할 수 있다.

5.4 수리 (Repair) 및 특채 (Concession)

1) 수리 또는 특채는 당사의 권한 범위를 벗어난 것이므로, 반드시 ‘고객의 사전 승인(문서화)’을 득해야 한다.

2) 수리/특채된 제품은 포장 박스나 제품에 별도의 식별 표시를 하여 고객이 인지할 수 있도록 출하한다.

6. (Check) 원인 분석 및 시정조치

6.1 원인 분석

1) 품질부서 주관하에 다기능팀(CFT)을 구성하여 근본 원인(Root Cause)을 분석한다. (5 Why, Fishbone 등 활용)

2) [통합 관점] 원인 분석 시 품질 문제뿐만 아니라, 작업자의 실수(Human Error)를 유발한 환경/안전적 요인(조명, 소음, 작업 자세 등)이 있었는지 함께 검토한다.

6.2 시정조치 수립 및 실행

1) 근본 원인을 제거하기 위한 대책(재발 방지, 실수 방지 등)을 수립한다.

2) 유사 공정 및 제품에 대한 수평 전개(Look Across)를 실시하여 예방 조치를 병행한다.

3) 수립된 대책에 따라 표준(작업표준, 검사기준)을 개정하고 작업자 교육을 실시한다.

6.3 필드 클레임(Field Claim) 및 고객 불만 처리 (보강)

1) 영업부서장은 고객이나 시장(Field)에서 접수된 불만을 즉시 품질부서에 통보한다.

2) 품질부서장은 반품된 실물(Field Return Part)을 분석하여 제조상 결함인지, 사용자 과실인지 판정한다.

3) 분석 결과 제조 결함인 경우, 'NTF(No Trouble Found, 문제없음)'가 나오지 않도록 정밀 분석을 수행하고, 필요 시 외부 기관에 의뢰한다.

4) 대책 수립 후 고객 양식(8D Report 등)에 맞춰 개선 대책서를 제출하고 승인을 득한다.

6.4 부적합 조치 고객 통보

1) 부적합에 대한 대책과 조치사항 결과는 문서화하여 고객에게 통보하고, 고객의 승인을 요청한다.

2) 고객에게 승인된 부적합 시정조치 이후 최초 납품 시 해당 LOT가 시정조치 적용품이라는 걸 식별하고 고객에게 통보한다.

3) 제품을 구성하고 있는 부품/제품에 대한 재사용과 같은 조치 사항 역시 문서화된 고객의 승인을 받아 시행한다.

6.5 부적합 시정조치 후속조치

1) 부적합의 내용과 조치 사항 그리고 부적합이 고객에게 미치는 리스크는 부적합의 재발 방지를 위하여 관련 작업자에게 교육되어야 한다.

2) 부적합의 개선 사항이 4M의 변경, 공정의 변경과 같은 중요한 변경이 있는 경우 해당 절차에 따라 처리한다.

3) 부적합의 개선 사항이 표준의 변경을 요할 경우 표준은 개정되고, 관련 작업자 및 인원에게 열람될 수 있도록 배포되어야 한다.

4) 모든 부적합에 조치 내역은 반드시 이전 리스크 분석에 따른 관리 내역과 비교 분석되어야 한다.

7. (Act) 사후 관리 및 데이터 분석

7.1 품질 비용 및 성과 분석

1) 품질부서장은 부적합품 발생 현황(PPM, 불량률)과 품질 실패 비용(Cost of Poor Quality)을 집계하여 경영검토 자료로 활용한다.

2) [ISO 50001] 폐기 및 재작업으로 인한 에너지 및 자원 손실 비용을 품질 비용에 포함하여 산출한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-243-01 | 부적합품 발생 보고서 | 5년 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-243-02 | 부적합품 관리대장 | 5년 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-243-03 | 필드 클레임 관리 대장 | 단종 후 1년 | 품질부서 |
|  | 재작업/수리 작업지침서 | 3년 | 생산/품질부서 |
|  | 특채(Concession) 승인서 (고객승인 포함) | 제품수명+1년 | 품질부서 |
|  | 폐기물 처리 확인서 (인계서) | 3년 | 환경안전부서 |

[{{DOC_PREFIX}}-QM-243 부적합품 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2026 품질 경영시스템 수립 시행 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |